北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019年肉鸡养殖扶贫农场项目

环境影响报告书

编制单位：大连万锦环境工程有限公司

建设单位：北票市宏发食品有限公司

二○一九年九月

目   录

1、概述	1

1.1项目的特点及由来	1

1.2环评工作程序	1

1.3分析判定相关情况	3

1.4环评主要结论	5

2、总则	6

2.1编制依据	6

2.2评价因子与评价标准	9

2.3评价工作等级与评价重点	14

2.4评价范围及环境敏感区	22

2.5相关规划及环境功能区划	23

3、建设项目概况与工程分析	28

3.1建设项目概况	28

3.2工程分析	32

3.3污染源分析	38

4、环境现状调查与评价	48

4.1自然环境状况	48

4.2周围环境情况	49

4.3环境空气质量现状调查与评价	49

4.4地表水环境质量现状调查与评价	51

4.5地下水质量现状调查与评价	51

4.6声环境质量现状调查与评价	53

4.7土壤环境质量现状调查与评价	54

5、环境影响预测与评价	57

5.1施工期环境影响预测与评价	57

5.2运营期环境影响预测与评价	60

6、环境保护措施及可行性分析	85

6.1施工期污染防治措施	85

6.2运营期污染防治措施	89

7、环境影响经济损益分析	96

7.1经济效益分析	96

7.2社会效益分析	96

7.3环境效益分析	96

8、环境管理与环境监测	98

8.1环境监管计划	98

8.2排污口规范化设置	99

8.3环境监测机构及职责	99

8.4环境监测计划	99

8.5项目竣工环境保护“三同时”验收内容	100

8.7污染物排放总量控制	101

9、环境影响评价结论	103

9.1建设项目概况	103

9.2环境质量现状	103

9.3产业政策符合性分析	103

9.4选址合理性分析	104

9.5环境保护措施	104

9.6环境影响经济损益分析	106

9.7环境管理与监测计划	106

9.8公众参与	106

9.9评价总结论	106

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案

附件3  用地规划

附件4  监测报告

附件5  无害化处理协议

附件6  污水消纳协议

附图：

附图一  地理位置图

附图二  评价范围图

附图三  周围环境图

附图四  监测点位图

附图五  平面布置图

附图六  与禁养区位置关系图

# 1、概述

## 1.1项目的特点及由来

畜牧业是我国农村经济的重要支柱产业，在新阶段进行农业和农村经济结构调整中，畜牧业占有重要地位。近几年，随着国民经济的持续发展以及农村经济结构的战略性调整，促进了我国“集约化、机械化、产业化”畜牧业的发展，国家已将“加快畜牧业发展”作为“大力优化农业结构、积极拓宽农民增收领域”的三个环节之一，这为我国养殖业带来空前的发展机会。

现由于市场对肉鸡的需求量大幅增加，北票市宏发食品有限公司拟在北票市娄家店南四家村建设北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019年肉鸡养殖扶贫农场项目。本项目总投资1500万元，占地面积48500.62m2，总建筑面积15100.57m2，包括鸡舍5栋、鸡粪无害化处理车间、锅炉房、办公室及机房等。项目建成后年存栏肉鸡20万只，年出栏肉鸡120万只。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部 部令第1号）规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。受建设单位委托，大连万锦环境工程有限公司承担了《北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019年肉鸡养殖扶贫农场项目环境影响报告书》的编制工作。

## 1.2环评工作程序

环境影响评价工作程序见图1-1。

依据相关规定确定环境影响评价文件的类型

1.研究相关技术文件和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境现状调查

1.环境影响因素识别与评价因子筛选

2.明确评价重点和环境保护目标

3.确定工作等级和评价范围

制定工作方案

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

1.给出建设项目环境可行性的评价结论

2.提出环境保护措施和建议，进行其技术经济论证

3.给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

第第一阶段

第第二阶段

第第三阶段

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

图1-1  环境影响评价工作程序图

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1产业政策相符性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日）及《辽宁省产业发展指导目录（2008 年本）》（辽宁省经济委员会，2008年12月18日），本项目属于畜禽养殖行业，未被列为“限制类”、“淘汰类”，即为“允许类”。项目建设符合国家相关产业政策。

### 1.3.2与《畜禽规模养殖污染防治条例》相符性分析

《畜禽规模养殖污染防治条例》“鼓励和支持畜禽养殖污染防治以及畜禽养殖废弃物综合利用。国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造肥料等方法，对畜禽养殖废物进行综合利用”。“染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。”

本项目固废为鸡粪、病死鸡、筛分杂质、不合格产品、废包装、锅炉灰渣、除尘灰及生活垃圾等，其中鸡粪在无害化处理车间处理后制成有机肥出售；病死鸡由北票市汇宏动物无害化处理有限公司收集处理；锅炉灰渣及除尘灰定期出售；生活垃圾收集到垃圾箱内，定期送至附近垃圾点；医疗废物定期由有资质单位运输处置；鸡舍冲洗废水排入三级沉淀池发酵后定期送往附近农田及大棚施肥（夏、秋二季施肥于周围农田，春、冬二季施肥于蔬菜大棚）；生活污水排入旱厕，定期清淘等。因此与《畜禽规模养殖污染防治条例》规定相符。

### 1.3.3与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》相符性分析

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖场规模分级，本项目年出栏肉鸡120万只（存栏20万只），为Ⅰ级集约化畜禽养殖场。

本项目在厂区北侧设置1个三级沉淀池，鸡舍冲洗废水及其他生活污水经厂区管道收集至三级沉淀池收集处理，最后装至吸污罐车内用送至周围农田，用于农田施肥。三级沉淀池为地下全封闭式结构。本项目所设的三级沉淀池可容纳下非施肥季节废水产生的冲洗废水。符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），且污水处理系统处理量可满足本项目需求。

### 1.3.4与相关管理要求相符性分析

表1-1   与相关管理要求相符性分析一览表

| 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理要求 | 符合性分析 | 结论 |
| 1 | 经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上。 | 本项目使用生物质锅炉，燃用生物质成型燃料，二氧化硫、氮氧化物的排放量较少。 | 符合 |
| 2 | 优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。 | 本项目不违背三线一单管理要求，不属于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。 | 符合 |
| 3 | 强化“散乱污”企业综合整治。列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造； | 本项目不属于整改搬迁类企业。 | 符合 |
| 4 | 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度 | 本项目不涉及燃煤锅炉。 | 符合 |
| 与强化“三线一单”约束作用符合性 |  |  |  |
| 1 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目不涉及生态保护红线。已经出具证明，见附件 | 符合 |
| 2 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 符合 |
| 3 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目生鸡舍冲洗废水经过沉淀池后用于农田施肥，实现了资源化。 | 符合 |
| 4 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目为养殖要求，选址可不在园区内。同时，区域无负面清单内。 | 符合 |

## 1.4项目营运期主要关注的环境问题

废气：本项目鸡舍、鸡粪无害化处理车间、三级沉淀池产生的恶臭；生物质锅炉产生的颗粒物、SO2、NOx；

废水：鸡舍冲洗废水、锅炉废水及职工生活污水；

噪声：水泵、风机等设备噪声；

固体废物：鸡粪便、病死鸡、医疗废物、饲料残渣、鸡羽毛、锅炉灰渣、除尘灰及职工生活垃圾。

## 1.5环评主要结论

本项目为肉鸡养殖场项目，生产过程中所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，同时满足总量控制要求；项目实施后，在正常工况下排放的污染物对周围环境影响小；环境风险处于可接受程度内。

该项目的建设对当地经济发展、社会和谐有积极的促进作用。在项目建设过程中，需要认真落实相关污染物特别是粪污的净化或安全处置设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目营运过程中，需强化环保意识，严格进行环保管理，保证相应的环保措施的正常运行，最大限度减少环境风险事故的发生，做到污染物达标排放。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作。由此，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。

本次公众参与按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)进行，本项目已取得民众对该项目建设的理解和支持。

因此，项目的建设单位在切实落实各项污染防治措施，严格执行国家和地方各项环保法律、法规和标准的前提下，从环保角度论证，北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019年肉鸡养殖扶贫农场项目具备环境可行性。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1相关法律法规及有关文件

（1）中华人民共和国主席令第九号《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）中华人民共和国主席令第三十一号《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年修订版），2018年10月26日；

（3）中华人民共和国主席令第八十七号《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2017.12；

（4）中华人民共和国主席令第七十七号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订；

（5）中华人民共和国主席令第三十一号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1，2016年修正；

（6）中华人民共和国主席令第48号《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订；

（7）中华人民共和国主席令第六十九号《中华人民共和国突发事件应对法》，2007.11.1；

（8）生态环境令 部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2018.4.16；

（9）环境环保部令第31号《企业事业单位环境信息公开办法》，2015.1.1；

（10）环境环保部令第34号《突发环境事件应急管理办法》，2015.4.26；

（11）环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单，2018.4.28；

（12）环境保护部环发[2010]151号《畜禽养殖业污染防治技术政策》，2010.12.30；

（13）国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》，2013.11.11；

（14）国务院国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013.9.10；

（15）国务院国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015.4.16；

（16）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）；

（17）中华人民共和国农业部令第7号《动物防疫条件审查办法》，2010.1.21；

（18）环境环保部环发[2013]103号《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》；

（19）国家能源局、环境保护部国能新能[2014]520号《关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》，2014.11.26；

（20）农业部农医发[2012]12号《关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》，2012.4.10；

（21）环境保护部办公厅环办函[2014]789号《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》，2014.6.26；

（22）《国务院关于印发畜禽养殖禁养区划定技术指南的通知》，2018年；

（23）《农业部关于印发病死及病害动物无害化处理技术规范的通知》，2017.7.3；

（24）《国家危险废物名录》；

（25）《辽宁省水污染防治条例》；

（26）《大气污染防治管理条例》；

（27）《环境噪声污染防治条例》。

### 2.1.2相关导则与技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《建设项目环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《建设项目环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《建设项目环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）；

（5）《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《建设项目环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ/19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964 -2018）；

（9）《环境空气质量功能区划原则与技术方法》（HJ14-1996）；

（10）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（11）《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T192-2006）；

（12）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（13）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（14）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（15）国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》。

### 2.1.3辽宁省有关法律法规

（1）《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》；

（2）辽宁省人大常委会《辽宁省环境保护条例》，2006.1.13；

（3）辽宁省环保厅辽环发[2016]8号《辽宁省建设项目环境监理管理办法》，2016.3.5；

（4）辽宁省环保厅辽环发[2015]17号《辽宁省环保厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》，2015.3.13；

（5）辽宁省人民政府令第283号《辽宁省扬尘污染防治管理办法》，2013.7.1；

（6）辽宁省人民政府令第134号《辽宁省固体废物污染环境防治办法》，2001.12.30；

（7）辽宁省人大常委会公告第52号《辽宁省城镇绿化条例》2012.3.1；

（8）辽政发[2016]20号《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016.3.14；

（9）辽政办发〔2016〕76号《辽宁省环境保护“十三五”规划》，2016.8.19；

（10）辽蓝天办发[2014]2号《辽宁省2014年大气污染防治实施计划》2014.4.28；

（11）朝政发[2015]36号《朝阳市人民政府关于朝阳市建设高污染燃料禁燃区实施方案的通知》2015.6.6；

（12）辽牧发〔2015〕8号《辽宁省2015-2017年畜禽规模养殖场（小区）标准化生态建设项目实施方案的通知》2015.1.12；

（13）辽牧发〔2013〕101号《省畜牧局关于加强畜禽粪便治理有关工作的通知》2013.4.9；

（14）《辽宁省畜禽养殖粪便贮存设施建设标准（试行）》；

（15）《北票市畜禽禁养区划定方案通知》，2018年。

### 2.1.4相关规划及引用资料

（1）《北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019年肉鸡养殖扶贫农场项目备案》，北票市行政审批局，2019.5.20；

（2）建设项目提供的其他材料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子确定

（1）环境影响因素识别

在本项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素影响的初步分析，采用矩阵法对本项目的环境影响因素进行识别和筛选，结果见表2-1。

表2-1  主要环境要素影响识别矩阵

| 环境要素 | 施工期 | 生产期 | 服务期满 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气质量 | + | ++ | - | “-”影响轻微或无影响； “+”轻度影响； “++”中度影响； “+++”重度影响。 |
| 地表水质量 | + | + | - |  |
| 地下水质量 | - | ++ | - |  |
| 生态 | + | + | - |  |
| 声环境 | + | + | - |  |

（2）评价因子的筛选

在对拟建项目工程概况和环境概况分析的基础上，通过对各环境要素环境的进一步分析，根据工程特征、污染物排放特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准，确定本工程的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子，评价因子一览表见表2-2。

表2-2  评价因子一览表

| 环境类别 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | CO、SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、NH3、H2S |
|  | 影响分析 | NH3、H2S、颗粒物、SO2、NOx |
| 噪声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级（Leq（A）） |
|  | 影响分析 | 等效连续A声级（Leq（A）） |
| 地表水环境 | 现状评价 | PH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、硫化物、氟化物、汞、砷、铅、镉、铬（六价） |
|  | 影响分析 | 化学需氧量、氨氮 |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、氰化物、砷、汞、铅、铬、镉、硝酸盐、总大肠菌群、耗氧量、氨氮 |
|  | 影响分析 | 化学需氧量、氨氮 |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、铜、锌、铅、镉、镍、总镉、砷、汞。 |
| 固体废物 | 影响分析 | 鸡粪便、病死鸡、医疗废物、饲料残渣、鸡羽毛、锅炉灰渣、除尘灰及职工生活垃圾 |
| 生态环境 | 现状评价 | 自然植被、动物、土地利用 |
|  | 影响分析 | 土地占用、自然植被、水土流失 |

### 2.2.2环境质量评价标准

（1）环境空气

项目建设地属于环境空气质量功能二类地区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征污染物氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准。各污染因子环境质量执行标准见表2-3。

表2-3  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 名称 | 浓度限值μg/m3 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均/ 8小时平均 | 年平均 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 1 | TSP | - | 300 | 200 |  |
| 2 | PM10 | - | 150 | 70 |  |
| 3 | PM2.5 | - | 75 | 35 |  |
| 4 | SO2 | 500 | 150 | 60 |  |
| 5 | NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| 6 | CO | 10 mg/m3 | 4mg/m3 | - |  |
| 7 | O3 | 200 | 160 | - |  |
| 8 | 氨 | 200 | - | - | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 9 | 硫化氢 | 10 | - | - |  |

（2）地表水环境

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，见表2-4。

表2-4  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | 浓度限值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9(无量纲) | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6.0 |  |
| COD | ≤20 |  |
| 溶解氧 | ≥5 |  |
| BOD5 | ≤4.0 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 总磷 | ≤0.2 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 砷 | ≤0.05 |  |
| 汞 | ≤0.0001 |  |
| 镉 | ≤0.005 |  |
| 铬（六价） | ≤0.05 |  |
| 铅 | ≤0.05 |  |
| 氯化物 | — |  |
| 硫化物 | ≤0.2 |  |
| 粪大肠菌群 | ≤10000（个/L） |  |

（3）声环境质量标准

本项目拟建项目区域属于农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类，主要指标见表2-5。

表2-5  声环境质量标准

| 范围 | 声环境功能 区类别 | 等效声级Leq（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 拟建区域 | 1类 | 55 | 45 |

（4）地下水质量标准

区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表2-6。

表2-6  地下水质量执行标准  单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 |
| 总硬度 | ≤450 |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 砷 | ≤0.01 |  |
| 汞 | ≤0.001 |  |
| 铅 | ≤0.01 |  |
| 嗅和味 | 无 |  |
| 浑浊度 | ≤3.0 |  |
| 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 镉 | ≤0.01 |  |
| 硝酸盐(以N计) | ≤20 |  |
| 总大肠菌群(个/L) | ≤3.0 |  |
| 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 氨氮(NH4) | ≤0.5 |  |

（5）土壤环境质量标准

本项目拟建区域土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值标准，主要指标见表2-7。

表2-7  土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PH≤5.5 | 5.5<PH≤6.5 | 6.5<PH≤7.5 | PH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬（六价） | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 2.2.3污染物排放标准

2.2.3.1施工期污染物排放标准

（1）废气排放标准

施工期大气污染物排放执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中郊区及农村地区标准，见表2-8。

表2-8  施工期大气污染物执行标准  单位：mg/m3

| 污染物名称 | 浓度限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 1.0 |

（2）噪声排放标准

施工期边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2-9。

表2-9  建筑施工场界噪声限值标准

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70dB（A） | 55dB（A） |

2.2.3.2运营期污染物排放标准

（1）废气排放标准

运营期恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的厂界标准值，厂界臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中标准要求，见表2-10。

表2-10  污染物排放标准值

| 标准来源 | 类别 | 控制项目 | 单位，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 无组织排放标准值 | H2S | 0.06 |
|  |  | NH3 | 1.5 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | 臭气浓度 | 70（无量纲） |

本项目新建1台4吨生物质锅炉，生物质锅炉废气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值（颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOx200mg/m3，烟囱高度35m，新建锅炉房烟囱周围200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上）。

（2）水污染物排放标准

项目采用干清粪，废水采取治理措施处理后尾水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中“旱作标准”、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表4“集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量”和表5“集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度” 中的严者，具体见表2-11。

表2-11   水污染物排放标准

| 污染物 | 单位 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 |  | 《农田灌溉水质标准》（旱作） | 本项目执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | / | / |  | 5.5-8.5 | 5.5-8.5 |
| 水温 | ℃ | / |  | ≤25 | ≤25 |
| CODCr | mg/L | 400 |  | ≤200 | ≤200 |
| BOD5 | mg/L | 150 |  | ≤100 | ≤100 |
| SS | mg/L | 200 |  | ≤100 | ≤100 |
| NH3-N | mg/L | 80 |  | / | 80 |
| 总磷 | mg/L | 8.0 |  | / | 8.0 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 10000 |  | ≤40000 | 10000 |
| 蛔虫卵 | 个/L | 2.0 |  | ≤2 | ≤2 |
| 最高允许排水量 | m3/(千只·d) | 冬季 | 0.5 | / | 冬季0.5 |
|  |  | 夏季 | 0.7 | / | 夏季0.7 |

（3）噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，见表2-12。

表2-12  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类标准 | 55 | 45 |

（4）固体废物标准

①项目产生的粪便全部送有鸡粪无害化处理车间生产有机肥，排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），见表2-13。

表2-13  畜禽养殖业污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

②一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单；

③废弃兽药及防疫防病医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）以及2013年修改单。

## 2.3评价工作等级与评价重点

### 2.3.1评价工作等级

（1）环境空气影响评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

Pmax及D10%的确定：

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

U=K×In

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，根据表2-14判定大气评价工作等级。

表2-14  评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≧10% |
| 二级 | 1%≦Pmax ＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目污染源强参数见表2-15、表2-16、表2-17。

表2-15  本项目取暖期大气污染物排放源强（点源）

| 污染源名称 | 排气筒 底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物 名称 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| 锅炉 排气筒 | 120.941738 | 42.088641 | 282 | 35 | 0.4 | 25 | 2.51 | TSP | 0.001 | kg /h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.140 | kg /h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.210 | kg /h |

表2-16  本项目大气污染物排放源强（面源）

| 污染物 名称 | 污染源位置 | 排放速率（kg /h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度 （m） | 评价标准 （mg/ m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 鸡舍、鸡粪无害化处理车间及三级沉淀池 | 0.005 | 200 | 200 | 5 | 0.2 |
| H2S |  | 0.0005 |  |  |  | 0.01 |

估算模型参数见表2-17。

表2-17  估算模型计算参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 42℃ |
| 最低环境温度 |  | -25℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

点源排放污染物估算模型计算结果见表2-18。

表2-18  取暖期锅炉有组织排放污染物估算模型计算结果表

| 序号 | 下风向 距离(m) | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测浓度 (ug/m3) | 占标率 (%) | 预测浓度 (ug/m3) | 占标率 (%) | 预测浓度 (ug/m3) | 占标率 (%) |
| 1 | 50 | 0.023 | 0.003 | 3.285 | 0.657 | 4.927 | 1.971 |
| 2 | 97 | 0.076 | 0.008 | 10.588 | 2.118 | 15.881 | 6.353 |
| 3 | 100 | 0.076 | 0.008 | 10.574 | 2.115 | 15.862 | 6.345 |
| 4 | 200 | 0.048 | 0.005 | 6.775 | 1.355 | 10.163 | 4.065 |
| 5 | 300 | 0.035 | 0.004 | 4.865 | 0.973 | 7.297 | 2.919 |
| 6 | 400 | 0.028 | 0.003 | 3.871 | 0.774 | 5.806 | 2.322 |
| 7 | 500 | 0.023 | 0.003 | 3.250 | 0.650 | 4.875 | 1.950 |
| 8 | 600 | 0.020 | 0.002 | 2.821 | 0.564 | 4.231 | 1.693 |
| 9 | 700 | 0.018 | 0.002 | 2.505 | 0.501 | 3.757 | 1.503 |
| 10 | 800 | 0.016 | 0.002 | 2.260 | 0.452 | 3.391 | 1.356 |
| 11 | 900 | 0.015 | 0.002 | 2.065 | 0.413 | 3.098 | 1.239 |
| 12 | 1000 | 0.014 | 0.002 | 1.906 | 0.381 | 2.858 | 1.143 |
| 13 | 1200 | 0.013 | 0.001 | 1.772 | 0.354 | 2.658 | 1.063 |
| 14 | 1400 | 0.012 | 0.001 | 1.658 | 0.332 | 2.487 | 0.995 |
| 15 | 1600 | 0.011 | 0.001 | 1.559 | 0.312 | 2.339 | 0.936 |
| 16 | 1800 | 0.011 | 0.001 | 1.474 | 0.295 | 2.210 | 0.884 |
| 17 | 2000 | 0.010 | 0.001 | 1.398 | 0.280 | 2.097 | 0.839 |
| 18 | 2500 | 0.010 | 0.001 | 1.331 | 0.266 | 1.996 | 0.798 |
| 下风向最大距离和最大占标率 |  | 0.076 | 0.008 | 10.588 | 2.118 | 15.881 | 6.353 |
| D10%最远距离 |  | / | / | / | / | / | / |

无组织排放污染物估算模型计算结果见表2-19。

表2-19   鸡舍、鸡粪无害化处理车间及三级沉淀池下风向各距离处预测浓度

| 序号 | 下风向 距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 50 | 2.0261 | 1.01305 | 0.20261 | 2.0261 |
| 2 | 100 | 2.5726 | 1.2863 | 0.25726 | 2.5726 |
| 3 | 205 | 2.882 | 1.441 | 0.2882 | 2.882 |
| 4 | 300 | 2.6761 | 1.33805 | 0.26761 | 2.6761 |
| 5 | 400 | 2.4675 | 1.23375 | 0.24675 | 2.4675 |
| 6 | 500 | 2.2941 | 1.14705 | 0.22941 | 2.2941 |
| 7 | 800 | 1.8813 | 0.94065 | 0.18813 | 1.8813 |
| 8 | 900 | 1.7715 | 0.88575 | 0.17715 | 1.7715 |
| 9 | 1000 | 1.6712 | 0.8356 | 0.16712 | 1.6712 |
| 10 | 1200 | 1.4962 | 0.7481 | 0.14962 | 1.4962 |
| 11 | 1400 | 1.35 | 0.675 | 0.135 | 1.35 |
| 12 | 1600 | 1.2268 | 0.6134 | 0.12268 | 1.2268 |
| 13 | 1800 | 1.1326 | 0.5663 | 0.11326 | 1.1326 |
| 14 | 2500 | 0.9111 | 0.45555 | 0.09111 | 0.9111 |
| 下风向最大距离 和最大占标率 |  | 2.882 | 1.441 | 0.2882 | 2.882 |
| D10%最远距离 |  | / | / | / | / |

根据以上公式及计算参数，将建设项目各污染物最大地面浓度占标率计算结果列于表2-20中。

表2-20  项目大气评价等级计算结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax （μg/m3） | Pmax （%） | D10% （m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍、鸡粪无害化处理车间及三级沉淀池 | NH3 | 200 | 2.882 | 1.441 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.2882 | 2.882 | / | 二级 |
| 取暖期生物质锅炉 | 颗粒物 | 900 | 0.076 | 0.008 | / | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 500 | 10.588 | 2.118 | / | 二级 |
|  | 氮氧化物 | 250 | 15.881 | 6.353 | / | 二级 |
| 非取暖期生物质锅炉 | 颗粒物 | 300 | 0.053 | 0.006 | / | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 150 | 7.031 | 1.406 | / | 二级 |
|  | 氮氧化物 | 80 | 10.584 | 4.234 | / | 二级 |

由表可见，本项目Pmax最大值出现为取暖期生物质锅炉氮氧化物，Pmax值为6.353%，Cmax为15.881ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）声环境影响评价工作等级

本项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类标准，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增高量远小于3dB（A），且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，本项目噪声影响评价工作等级确定为二级。由于本项目200m内无敏感点，噪声源对敏感点影响较小，故本次评价从简。

（3）地表水环境影响评价工作等级

本项目对养殖场产生的鸡舍冲洗废水实行资源化利用，主要污染物为COD、氨氮等，经发酵合格后全部用于用于周围农田施肥，不排入地表水体。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，确定地表水环境评价等级为三级B。

（4）地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水环境影响评价等级。

①地下水环境影响评价项目类别确定

根据附录A 确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，本项目为畜禽养殖场、养殖小区类，编制环境影响报告书，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

②地下水敏感程度

地下水环境敏感程度分级依据见表2-21。

表2-21  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热 水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区； 分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》（环办[2010]132号），项目附近的居民均采用地下水作为饮用水水源，无集中供水管网，本项目也不在分散式水源地保护范围内（取水口周边30m-50m范围），不属于分散式饮用水水源地区，所以地下水敏感程度等级为：不敏感。

③评价工作等级确定

评价工作等级划分依据见表2-22。

表2-22    评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表可知，本项目地下水评价等级为三级。

（5）生态环境影响评价工作等级

本项目拟建地位于北票市娄家店南四家村，占地面积为48500.62m2（<2 km2），且项目位于一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境评价等级定为三级。

（6）环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级根据表2-23进行划分。

表2-23  环境评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势根据表2-26确定。

表2-24  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度 （E） | 危险物质及工艺系统危险（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

（P）值判定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表2-25确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4表示。

表2-25  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

- Q值确定

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目不生产、不使用危险物质，即Q=0 ＜ 1。

该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

（7）土壤环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ9642018），本项目属于污染型项目，敏感程度属于敏感，项目占地面积为48500.62m2，小于5hm2，属于小型占地规模，根据导则表4，确定评价等级为三级。

综上所述，确定本项目环境影响评价工作等级见表2-26。

表2-26  建设项目环境影响评价工作等级表

| 类别 | 大气 | 地表水 | 噪声 | 生态 | 地下水 | 环境风险 | 土壤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 二级 | 三级B | 二级 | 三级 | 三级 | 简单分析 | 三级 |

### 2.3.2评价目的及重点

（1）评价目的

1）通过对拟建场址的现状调查，了解建设区域的自然环境、社会环境和经济状况、自然资源及土地利用情况，掌握项目所在区域的环境质量和生态现状。

2）通过工程分析，明确本项目建设及生产阶段主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本项目建设期和营运期对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治和生态保护措施。

3）评述拟采取的环境保护措施的可行性、合理性及清洁生产水平，并针对存在的问题，提出建设及生产阶段不同的、有针对性的、切实可行的环保措施和建议。

4）评价该项目与国家产业政策、区域总体发展规划、环境保护规划、达标排放和污染物排放总量控制的符合性。

5）论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为环境保护主管部门提供决策依据。

（2）评价原则

1）坚持环境影响评价工作为经济建设服务，为环境管理服务的原则，注重评价工作的实用性、针对性，为环境管理决策提供科学依据。

2）坚持“预防为主，防治结合”原则，做好建设项目污染防治工作。

3）以国家有关环境保护法规为依据，严格执行“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则。

4）以科学、客观、公正的原则，开展评价工作，评价内容力求主次分明、重点突出、数据正确、结论可靠，确保评价工作质量。

（3）评价内容

本次评价内容包括：工程分析、污染源分析、区域环境概况、环境质量现状调查、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响损益分析、环境管理与环境监测、结论与建议等。

（4）评价重点

经过工程分析，结合项目周围的环境现状，确定本项目环境影响评价工作的重点为：

1）工程分析；

2）鸡舍及配套设施、鸡粪无害化处理车间恶臭的达标排放分析；

3）鸡舍冲洗废水防治措施可行性分析；

4）粪便资源化利用合理性分析；

5）污染防治措施的可行性，选址合理性分析。

（5）评价时段

根据建设项目特点，本次环评评价时段为建设期和运营期两个时段。

## 2.4评价范围及环境敏感区

### 2.4.1评价范围

依据各环境要素的技术导则及总纲要求，结合建设项目污染物的排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2-27。

表2-27  建设项目环境影响评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域 |
| 地表水 | 对处理后废水处理方式的可行性进行分析 |
| 噪声 | 建设项目边界外延200m范围 |
| 地下水 | 以建设项目厂址为中心，6km2范围 |
| 生态 | 以项目厂区范围为生态评价范围 |
| 环境风险 | / |
| 土壤环境 | 占地范围内及向外延伸0.05km。 |

### 2.4.2评价范围内的环境敏感点

根据现场踏勘，评价范围内的敏感点与本项目位置关系见表2-28，敏感点位置见附图。

表2-28  评价范围内的敏感点本项目位置关系

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境 功能 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 马架子 | 120.646963 | 41.981634 | 村民 | 环境 空气 | GB3095-2012 中二级标准 | 北 | 620 |
| 南四家子 | 120.658207 | 41.978954 | 村民 | 环境 空气 |  | 东北 | 850 |
| 南营子 | 120.666189 | 41.973339 | 村民 | 环境 空气 |  | 东 | 1300 |
| 乃林皋 | 120.644217 | 41.958788 | 村民 | 环境 空气 |  | 南 | 1600 |
| 卧风皋 | 120.627909 | 41.984186 | 村民 | 环境 空气 |  | 西 | 1600 |
| 黄古屯村 | 120.632372 | 41.969382 | 村民 | 环境 空气 |  | 西南 | 1100 |
| 地表水 | / | / | 蒙古营子河 |  | GB3838-2002 中Ⅲ类标准 | 北 | 1500 |
| 地下水 | / | / | / |  | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | / | / |

## 2.5相关规划及环境功能区划

2.5.1辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划

《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（辽政发[2016]20号）提出：

“优化农业产业布局。依据主体功能区规划，规范农业发展空间秩序，加快构建中部平原粮食畜牧精品农业、辽北粮油和畜牧业、辽西林草畜牧设施农业、辽东林业及特色农业、沿海水产粮食果蔬等组成的农业战略格局。

积极推进渔业、畜牧业健康养殖。调整畜牧业结构，发展高标准养殖，提高畜牧业发展水平。

推进农业标准化生产。继续推进农业标准示范区、畜禽标准化示范场和水产养殖示范场建设，扶持新型农业经营主体开展标准化生产，到2020年农业标准化覆盖率达到70%以上。

畜禽标准化生态养殖场（小区）工程：每年新建畜禽标准化生态养殖场（小区）50个。”

符合性分析：本项目位于农村地区，符合《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中相关要求。

2.5.2辽宁省环境保护“十三五”规划

《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（辽政发[2016]76号） 提出：

“严控新建燃煤锅炉，依法划定高污染燃料禁燃区。“十三五”中期前，拆除建成区内所有10吨及以下燃煤锅炉，到2020年，城市建成区内取缔20吨及以下燃煤锅炉。加强锅炉烟气治理，以20吨以上燃煤设施为重点，全面实施提标改造。到2020年，建成区全面实现高效一体化供热；推广脱硫、脱硝、除尘技术治理工程。”

符合性分析：本项目位于农村地区，新建锅炉1台4吨生物质锅炉和1台2吨生物质锅炉，符合《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中相关要求。

“防治畜禽养殖污染。科学划定畜禽养殖禁养区，依法关闭或搬迁禁养区内的规模养殖场（小区）和养殖专业户。现有畜禽规模养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。鼓励散养密集区统一规划建设村外规模养殖场（小区），逐步推进分户治理与分户收集，集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。”

符合性分析：本项目不在畜禽养殖禁养区内，养殖场内配套建设一套无害化处理设施及三级沉淀池，能够有效处理产生的鸡粪和鸡舍冲洗废水，符合《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中相关要求。

2.5.3项目选址合理性分析

（1）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）中要求：

“第十一条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；

（二）自然保护区的核心区和缓冲区；

（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。”

《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001中要求：

“3.1禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

a.生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

b.城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

c.县级人民政府依法划定的禁养区域；

d.国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

3.2贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。”

本项目位于为农村地区，不属于城市和城镇居民区，周围无上述规定中禁建区域；本项目三级沉淀池、无害化处理车间等设施位于厂区侧风向，距离最近的地表水体远大于400m（项目北厂界距离河流最近距离为1500m），符合上述选址要求。

（2）北政办发[2016]49号《北票市畜禽禁养区划定方案通知》（2016年6月30日）。

禁养区范围：

“第一条 禁止在饮用水水源一级保护区：包括北票市第一水源地饮用水水源一级保护区、北票市第三水源地饮用水水源一级保护区、北票市第四水源地饮用水水源一级保护区、白石水库饮用水水源一级保护区；面积129.69km2；

第二条 自然保护区：大黑山国家级自然保护区的核心区和缓冲区，面积92.34km2；鸟化石国家级自然保护区，面积46.3km2；合计138.64km2；

第三条 北票市城市建成区及乡镇集中建成区：面积约68km2；

第四条 北票市经济技术开发区（包括五间房新市镇），面积32km2；北塔页岩油园区，面积4.87km2；三宝营工业园区，面积0.8031km2；工矿企业集中区，面积4.3km2；合计41.97km2；

第五条 国家或地方法律、法规规定的其他禁养区域。”

本项目位于为农村地区，不属于城市和城镇居民区，周围无上述规定中禁养区范围，符合上述选址要求。

限养区范围：

“第一条 饮用水水源二级保护区：包括北票市第一水源地饮用水水源二级保护区、北票市第三水源地饮用水水源二级保护区、北票市第四水源地饮用水水源二级保护区、白石水库饮用水水源二级保护区；面积326.89km2。

第二条 自然保护区：大黑山国家级自然保护区边界500m范围内区域，面积77km2；鸟化石国家级自然保护区边界500m范围内区域，面积15km2；合计92km2。

第三条 北票市城市规划区边界500m及乡镇集中规划区边界500m范围内区域，面积约110km2。

第四条 国道、省道、高速公路、铁路等主要交通干线两侧500米范围区域；

第五条 大凌河、凉水河、牤牛河干流两岸400米范围内区域；

第六条 国家或地方法律、法规规定的其他限养区域。”

本项目位于为农村地区，不属于城市和城镇居民区，周围无上述规定中限养区范围，符合上述选址要求。

（3）环境影响分析：项目产生的冲洗废水、设备噪声等经技术可行、经济合理的污染防治设施和环境保护措施后可以做到达标排放；

粪便全部无害化处理；鸡舍冲洗水及生活污水全部堆肥；高噪声设备加减振垫，进出口采用软连接，车间采取封闭措施等，采取上述措施后可满足相应的环境质量要求，符合环境功能区划，且生活垃圾、病死鸡、无害化处理过程杂质等均可以做到妥善处理处置。

（4）生态影响分析：项目施工期地面开挖改变土地利用格局、破坏土壤和自然植被，造成水土流失，通过尽量缩短工期、施工结束后及时清理施工迹地、恢复地表植被等生态保护措施降低对生态环境的影响。

综上所述，本项目选址合理，环境可行。

2.5.4产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013修正）》，本项目属于“鼓励类”中“一、农林业中5 畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，符合国家产业政策。

根据《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于允许类项目，符合地方产业政策。

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。

2.5.5“三线一单”符合性分析

本项目“三线一单”符合性分析见表2-29。

表2-29  “三线一单”符合性分析一览表

| 评价内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于北票市娄家店南四家村，周围以耕地为主，无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，未在已上报未批复的生态红线范围内。 |
| 资源利用上线 | 项目的建设具有合理开发农村土地资源，提高土地利用率的作用，符合自然资源资产增值的原则，符合资源利用上线要求。 |
| 环境质量底线 | 本项目环境空气、声环境、地表水、地下水、土壤均符合环境质量标准要求，符合环境质量底线要求。 |
| 环境准入负面清单 | 本项目满足生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线的管控要求，污染物满足达标排放，不涉及环境风险，土地资源开发利用率高，符合环境准入条件。 |

2.5.6规划符合性分析

本项目位于农村地区，不在畜禽养殖禁养区内，养殖场内配套建设一套污水处理设施，能够有效处理和消纳养殖场产生的鸡粪和鸡舍冲洗废水，符合《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中相关要求。

# 3、建设项目概况与工程分析

## 3.1建设项目概况

项目基本情况见表3-1。

表3-1           项目基本情况一览表

| 项目名称 | 北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019年肉鸡养殖扶贫农场项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 北票市娄家店南四家村 |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设单位 | 北票市宏发食品有限公司 |
| 建设内容 | 建筑面积为15100.57m2，包括鸡舍、鸡粪无害化处理车间、办公用房及其他辅助设施 |
| 行业类型及代码 | 鸡的饲养A0321，有机肥料及微生物肥料制造C2625 |
| 地理位置 | 东经120°56'30.45"，北纬42°05'18.29"，海拔高度283m |
| 项目占地 | 48500.62m2 |
| 项目投资 | 1500万元 |
| 劳动定员及工作制度 | 劳动定员：共11人，其中工人9人，技术和管理人员2人； 工作制度：其中工人每天3班制，每班8h，年工作365天。 |
| 产品方案 | 项目饲养项目年存栏肉鸡20万只，年出栏肉鸡120万只。 |
| 养殖场级别 | 根据《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)，集约化养殖场划分Ⅰ、Ⅱ级，Ⅰ级为≥20万只肉鸡，Ⅱ级为≥3万只肉鸡且＜20万只肉鸡，本项目肉鸡存栏数为20万只，属于Ⅰ级集约化养殖场。 |

### 3.1.1建设内容与建设规模

（1）建设规模：占地面积48500.62m2，建筑面积15100.57m2，包括鸡舍5栋、鸡粪无害化处理车间、发电机房、办公室等。

（2）建设内容：本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、行政办公工程、公用工程及环保工程等六部分构成，工程组成一览表见表3-2。

表3-2               工程组成一览表

| 建设内容 |  |  |  | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 鸡舍 |  |  | 5栋，建筑面积9314.7m2，单层，钢构 |
|  | 鸡粪无害化处理车间 |  |  | 1栋，建筑面积5288.87m2，单层，钢构 |
| 辅助 工程 | 锅炉房 |  |  | 1栋，建筑面积285m2，单层，砖混 |
|  | 发电机房 |  |  | 1栋，建筑面积65m2，单层，砖混 |
| 储运 工程 | 生物质成型燃料暂存间 |  |  | 1处，位于锅炉房内，建筑面积30 m2 |
|  | 成品库 |  |  | 1栋，位于鸡粪无害化处理车间内，建筑面积200m2 |
|  | 厂内运输 |  |  | 2辆，鸡粪专用槽式运输车，车辆密闭、防渗漏 |
|  | 厂外运输 |  |  | 2辆，无害化处理专用物料运输车 |
| 行政办公 | 办公室 | 1个，建筑面积147m2，单层，砖混 |  |  |
| 公 用 工 程 | 给水 | 深水井1眼 |  |  |
|  | 排水 | 厂区内产生的废水采用雨污分流，鸡舍鸡舍冲洗废水由专用排污管道排入三级沉淀池发酵后，定期送往附近农田施肥；雨水由专用的雨水管道外排；生活污水排入旱厕，定期清淘 |  |  |
|  | 供电 | 由北票市娄家店供电所供应 |  |  |
|  | 供暖 | 鸡舍及办公室供暖采用生物质成型燃料锅炉 |  |  |
|  | 热源 | 无害化处理发酵热源采用生物质成型燃料锅炉 |  |  |
| 环 保 工 程 | 施 工 期 | 废气 | 围挡、苫布等防尘措施，原材料等采用苫布覆盖，场地四周设置1.8m高全封闭硬质围挡 |  |
|  |  | 废水 | 设置废水沉淀池，1个，20m3 |  |
|  |  | 固废 | 生活垃圾箱，2个 |  |
|  | 运 营 期 | 废气 | 鸡粪无害化处理车间为全封闭车间；鸡舍、有机肥发酵池喷洒微生物除臭剂 |  |
|  |  |  | 生物质锅炉配备1套布袋除尘器+1根35m烟囱 |  |
|  |  | 废水 | 三级沉淀池，1个，1160m3 |  |
|  |  |  | 槽式运输车2辆，吸粪泵2台 |  |
|  |  |  | 雨污分流，厂区内设置专用污水管道和雨水管道 |  |
|  |  |  | 初期雨水收集池1座，40 m3 |  |
|  |  | 噪声 | 选用低噪音设备，采用橡胶减振垫、软连接等 |  |
|  |  | 固废 | 固废暂存场，1个，20m2，半封闭、防雨、地面硬化 |  |
|  |  |  | 危废暂存间，1个，10m2，全封闭、防雨、防渗、地面硬化 |  |
|  |  |  | 生活垃圾箱，6个 |  |
|  |  | 地下水 | 鸡舍、三级沉淀池、无害化处理车间发酵池作一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能）； 无害化处理车间作简单防渗（地面硬化） |  |
|  |  |  | 地下水监控井，1眼（厂区周边水井） |  |
|  |  | 其他 | 绿化面积，1000m2 |  |

### 3.1.2原辅材料能源消耗情况及产品方案

（1）主要原辅料及能源情况见表3-3。

表3-3  主要原辅料及能源一览表

| 序号 | 名称 |  | 用途 |  | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原辅料消耗 |  |  |  |  |  |  |
| 养殖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鸡雏 |  | 育肥 |  | 120万只 | 外购 |
| 2 | 饲料 |  | 喂养 |  | 6800t/a | 外购 |
| 3 | 熟石灰 |  | 消毒 |  | 0.02t/a | 外购，存于消毒室内 |
| 4 | 兽药和疫苗 |  | 防疫 |  | 1.0t/a | 外购，随用随买 |
| 5 | 微生物除臭剂 |  | 除臭 |  | 1t/a | 外购，存于消毒室内 |
| 鸡粪无害化处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鸡粪 |  | - |  | 7300t/a | 存于鸡粪无害化处理车间 |
| 2 | 玉米秸秆 |  | - |  | 566.58t/a | 外购，存于鸡粪无害化处理车间 |
| 3 | 腐殖酸 |  | - |  | 348.6t/a | 外购，存于鸡粪无害化处理车间 |
| 4 | 发酵菌 |  | 发酵 |  | 2.1t/a | 外购，存于鸡粪无害化处理车间 |
| 5 | 包装袋 |  | 包装 |  | 0.71t/a | 外购，存于鸡粪无害化处理车间 |
| 6 | 微生物除臭剂 |  | 除臭 |  | 1.2t/a | 外购，存于鸡粪无害化处理车间 |
| 能源消耗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电 | 供电 |  | 100万kWh |  | 北票市娄家店供电所 |
| 2 | 水 | 供水 |  | 40543.8t/a |  | 深水井1眼 |
| 3 | 生物质成型燃料 | 供热 |  | 1000t/a |  | 外购 |

（2）产品方案

本项目产品方案见表3-4。

表3-4  产品方案

| 产品名称 | 产量 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 肉鸡 | 120万只 | - |
| 有机肥 | 8400t/a | 《有机肥料》NY525-2012 |

### 3.1.3主要生产设备

本项目主要设备见表3-5。

表3-5    主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号或规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖 |  |  |  |  |
| 1 | 自动饲喂器 | 套 | 5 | / |
| 2 | 自动投料器 | 套 | 5 | / |
| 3 | 投料定量器 | 套 | 5 | / |
| 4 | 鸡舍排气扇 | 个 | 50 | / |
| 5 | 防疫消毒器材 | 套 | 2 | / |
| 6 | 刮粪机 | 套 | 15 | KT90L-4 |
| 7 | 槽式运输车 | 辆 | 2 | / |
| 8 | 手推车 | 台 | 5 | / |
| 9 | 防疫消毒治疗器材 | 套 | 10 | / |
| 10 | 水泵 | 台 | 2 | Q15m3/h,30m |
| 11 | 变压器 | 台 | 1 | 500kVA |
| 12 | 吸粪泵 | 台 | 2 | / |
| 12 | 4吨生物质锅炉 | 台 | 1 | / |
| 13 | 2吨生物质锅炉 | 台 | 1 | 备用 |
| 14 | 软水制备系统 | 套 | 1 | / |
| 鸡粪无害化处理 |  |  |  |  |
| 1 | 原料仓 | 个 | 1 | YNJC-12（规格2m×1.5m×4.5m） |
| 2 | 混料仓 | 个 | 1 | YNJC-12（规格2m×1.5m×4.5m） |
| 3 | 螺旋输送机 | 台 | 1 | YNGB-400（规格0.4m×6m） |
| 4 | 高温发酵罐（一次发酵） | 个 | 1 | YNFJ-22（规格2m×5.4m） |
| 5 | 高压储气罐脉冲控制器及电磁控制系统 | 套 | 1 | / |
| 6 | 刮板输送机 | 台 | 1 | YNGB-350 |
| 7 | 槽式翻堆机 | 台 | 1 | / |
| 8 | 成品缓冲仓 | 个 | 1 | YNCPC-06（容积6m3） |
| 9 | 斗式提升机 | 台 | 1 | YNDT-02 |
| 10 | 筛分机 | 台 | 1 | / |
| 11 | 自动包装机 | 台 | 1 | YNFS-03 |

### 3.1.4总平面布置

布置原则：建筑物的布置要满足生产工艺要求，确保生产过程的连续性，使作业线最短、生产最方便。各功能区根据生产、使用、管理等方面的要求，对建筑平面、道路、绿化和环境等进行综合设计：

1）全场严格分区

根据厂址所在地的常年主导风向和夏季主导风向，充分考虑各部分地形、地貌等方面的相对关系，从有利于切断病源传播途径，有利于污染物安全排放入手，合理布局厂区，使厂区满足养殖生产所需基本的卫生防疫要求。

2）对辅助生产建筑物作双向处理

饲料转运等，布置在外部供应区与内部养殖区的接壤地带，从而保证生产区内外人员、车辆的严格分区隔离。

厂区南侧为鸡粪无害化处理车间、三级沉淀池，5栋鸡舍南北依次排列。各鸡舍的入口设置脚踏消毒盘及洗手池，养鸡生产线各工段做到人员、用具、鸡群三固定。各鸡舍鸡群以周为节拍，实行分单元或分组“全进全出”，平面布置见附图。

## 3.2工程分析

### 3.2.1施工期工艺

（1）发电机房等砖混结构建筑施工工艺流程及污染节点：见图4-1。

平整土地

土方工程

扬尘、噪声

建筑垃圾

扬尘、噪声

建筑垃圾

基础工程

扬尘、噪声

扬尘

主体工程

扬尘、噪声

废水、建筑垃圾

安装设备

噪声

地面覆盖、绿化

图3-1  建筑施工工艺流程及污染节点

施工期工艺流程简述：

1）平整土地

通过对土地表层状况进行改造，场地存在较明显的土地不同位置的高差，以达到后续施工的要求。

本项目对施工场地平整，此过程产生扬尘。

2）土方工程

土方工程主要为挖填土方、基础垫层等。

3）基础工程

基础是建造建筑物的关键，在基础工程过程中产生扬尘、噪声。

4）主体工程

主体建筑采用钢构、砖混等结构形式，施工过程中主要产生扬尘、废水、建筑垃圾和噪声。

5）设备安装

鸡舍内安装自动喂料等设备，此过程产生噪声。

6）地面覆盖

主体工程结束后，地面覆盖，最后验收交工。

施工期的粉尘、噪声等污染都是暂时性的，待施工结束后，可以得到消除。

（2）鸡舍等钢构结构建筑施工工艺流程及污染节点：见图3-2。

钢柱吊装

拼接组装

顶板侧板铺设

吊装

水电工程

门窗安装

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

建筑垃圾

Jmvu laji

建筑垃圾

Jmvu laji

平整土地

内部装饰

地面硬化

噪声、扬尘

噪声、扬尘

建筑垃圾

Jmvu laji

图3-2  施工期钢构结构工艺及排污节点

钢构结构建筑工艺简述

（1）平整土地

土地场地较平整，通过装载机将低洼地面找平，土地平整过程产生噪声、扬尘、建筑垃圾。

2）钢柱吊装

采用履带式起重机、轮胎式起重机或塔式起重机进行钢柱吊装，钢柱吊点设置在钢柱的顶部，为保证吊装平衡，防止钢柱起吊时地面拖拉造成地面和钢柱损伤，钢柱下方应垫好，此过程产生噪声。

3）拼接组装

上述过程完成后，将各部分拼接组装起来，完成安装过程，主要产生噪声。

4）顶板侧板铺设

铺设顶板及侧板，在此工序产生噪声。

5）门窗安装

安装门窗，在此工序产生噪声及建筑垃圾。

6）内部装饰

内部墙饰面等金属品的装饰，在此工序产生噪声及建筑垃圾。

7）水电工程

给水及电力设施的安装。

8）地面硬化

进行地面硬化处理，在此过程产生噪声、扬尘。

### 3.2.2运营期工艺

（1）养殖工艺及排污节点图，见图3-3。

鸡雏

育雏

育成

废气、噪声

生产有机肥

饲料

病死鸡

填埋井

污水

鸡粪

贮存池

发酵

由槽车运至有机肥生产车间

定期防疫

医疗废物

图3-3  养殖工艺流程及排污节点图

将外购的鸡雏养殖，每一年更换6次鸡雏，年存栏为20万只肉鸡，年出栏为120万只肉鸡，每年冲洗鸡舍6次。养殖清粪工艺采用干清粪工艺，养殖过程中产生粪便、鸡舍冲洗废水、病死鸡；鸡舍产生的鸡舍冲洗废水在三级沉淀池发酵后，定期由吸泵吸到专用槽车内，运往附近农田施肥，三级沉淀能够容纳6个月的鸡舍冲洗水，满足冬季的贮存要求；项目产生的病死鸡每天由北票市汇宏动物无害化处理有限公司回收处置。在鸡雏育成过程中，定期进行防疫，防疫过程会有医疗废物产生。

（2）鸡粪无害化处理工艺及排污节点图，见图3-4。

鸡粪

发 酵 罐

原料仓

缓冲仓

分级筛

入 库

包 装

噪声、废气

废气

除尘灰

除尘器

二次发酵池

锅炉

废包装

锅炉灰渣

螺旋 提升机

颗粒物、SO2、

NOX、噪声

混料仓

刮板 输送机

废气

噪声、废气

噪声

秸秆、腐殖酸、发酵菌

斗式 提升机

不合格产品、筛分杂质

热源

排气筒

图3-4  鸡粪无害化处理工艺流程及排污节点图

（1）原料仓：将鸡舍的鸡粪由槽车运往有机肥生产车间的原料仓，原料仓为半封闭，此工序产生恶臭。

（2）混匀仓：将存储足量的鸡粪与辅料在混料仓内混料，所有辅料均外购，混匀仓为半封闭，此工序产生恶臭、噪声。

（3）发酵罐：将混匀后的原料由斗式提升机输送到发酵罐内发酵，为了鸡粪快速发酵，由生物质锅炉提供热源，加热8h，生物质锅炉一台，并配备1台布袋除尘器+1根35m烟囱。

（4）二次发酵池：将加热8h的鸡粪由刮板输送机输送至二次发酵池，二次发酵池为自然发酵，无需加热，并用槽式翻转机间歇搅拌，在有氧条件下好氧细菌对废物进行吸收、氧化、分解。在有机物生化降解的同时，伴有热量产生，最终温度可上升至60~70℃。当有机物基本降解完，产热随之停止。堆肥的温度逐渐下降，当温度稳定在40℃，堆肥基本达到稳定，形成腐植质，此工序产生恶臭、噪声。

（5）缓冲仓：将发酵好的粪便用由斗式提升机输送至分级筛。

（6）分级筛：用分级筛将有机肥料进行筛分，筛分机筛分出的大块不合格产品等筛分杂质（粉剂产品应松散、无恶臭味，各项技术指标应符合《有机肥料》NY525-2012中相应的要求），包装即成本项目有机肥，此工序产生噪声、恶臭、不合格产品、筛分杂质，由于原材料为湿料，不产生粉尘。

（7）包装：筛粉后包装，此工序产生废包装物。

### 3.2.3物料平衡

1、鸡粪无害化处理物料平衡

鸡粪无害化处理物料平衡表见表3-6，物料平衡图见图3-5。

表3-6  鸡粪无害化处理物料平衡表

| 序号 | 输入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量，t/a | 名称 | 数量，t/a |
| 1 | 鸡粪 | 7300 | 有机肥 | 8140 |
| 2 | 玉米秸秆 | 566.58 | 筛分杂质 | 1.68 |
| 3 | 腐殖酸 | 348.6 | 不合格产品 | 8.4 |
| 4 | 发酵菌 | 2.1 | 水分蒸发 | 75.6 |
| 5 | 不合格产品 | 8.4 |  |  |
|  | 合计 | 8225.68 | 合计 | 8225.68 |

鸡粪

无害化处理、生产有机肥

玉米秸秆

7300

566.58

发酵菌

2.1

有机肥

8140

不合格产品

筛分杂质

1.68

8.4

8.4

腐殖酸

348.6

75.6

水分蒸发

图3-5  无害化处理、生产有机肥物料平衡  单位：t/a

### 3.2.4水平衡

项目水平衡一览表见表3-7，水平衡图见图3-6。

表3-7  水平衡一览表  单位：t/a

| 项目 | 用水 | 排水及损耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肉鸡养殖 | 36500 | 吸收（最后排入粪便） | 36053 |
|  |  | 损耗 | 378 |
| 鸡舍冲洗废水 | 2235 | 冲洗废水 | 1958.4 |
|  |  | 损耗 | 345.6 |
| 职工生活 | 165 | 生活污水 | 140 |
|  |  | 损耗 | 25 |
| 软水制备用水 | 274.8 | 锅炉损耗补水 | 233.6 |
|  |  | 软水制备污水 | 41.2 |
| 合计 | 39174.8 | 合计 | 39174.8 |

新鲜水

36500

2304

养 殖 用 水

鸡舍冲洗废水

鸡吸收（部分排入粪便）

1958.4

损耗

三级沉淀池

345.6

36053

165

生 活 用 水

140

损耗

274.8

软化水制备

233.6

221.92

损耗

378

灌溉

39174.8

旱厕

锅炉补水

25

41.2

11.68

三级沉淀池

三级沉淀池

蒸发损耗

图3-6  水平衡图  单位：t/a

## 3.3污染源分析

由拟建工程概况和功能特点可知，本项目污染源包括施工期及营运期污染源。施工期、营运期主要污染源包括噪声污染源、大气污染源、水污染源和固体废物污染源。

### 3.3.1施工期污染源分析

本工程施工期污染源主要有以下几方面：运输车辆和施工机械产生的噪声、废气、扬尘和施工过程中产生的废水、废渣及可能引起的水土流失，其中施工噪声和扬尘是施工期较为敏感的环境问题，作为重点分析对象。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最高峰为6人，施工人员为当地民工，早出晚归，不安排集中住宿，不设集中施工营地。施工人员就餐依托外送盒饭，施工工地内不设置食堂。

3.3.1.1施工期大气污染源分析

施工阶段产生扬尘的环节较多，且各处的扬尘排放方式不同、影响因素不同、持续时间也不固定，即有面源污染，也有线源污染。尽管这种影响会随着施工行为的停止而消失，但在短期内还是会影响当地的空气质量，使得区域大气中的TSP浓度将明显高于其它地区。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气的变化而每天变化幅度较大，而且很大一部分是由于施工车辆往来行驶所引起的道路扬尘。

在整个施工期间，主要大气污染来源于建筑施工扬尘，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程。

类比北京环科院对施工工地扬尘的测试结果，其建筑施工扬尘的影响范围情况见表3-8。

表3-8  施工工地扬尘污染影响

| 污染物 | 总悬浮颗粒物（TSP）mg/m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上风（m） | 下风向（m） |  |  |  |
|  | 50 | 50 | 100 | 150 | 平均值 |
|  | 0.320 | 0.607 | 0.506 | 0.406 | 0.506 |
|  | 0.325 | 0.586 | 0.493 | 0.413 | 0.497 |
|  | 0.311 | 0.527 | 0.466 | 0.425 | 0.472 |
| 均值 | 0.321 | 0.573 | 0.488 | 0.414 | 0.491 |

由上表可见，上风向50m内，被影响区域的TSP浓度平均值为0.321mg/m3，下风向150m之内，被影响区域的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，但其影响周期短，随施工结束而消失。

3.3.1.2施工期水污染源分析

施工期水污染源主要是来自施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的各类施工废水。

（1）施工期生活污水

本项目施工期间施工人数最高峰为20人，生活用水量按10L/人·d计，施工周期为8个月，整个施工期生活用水量为48m3/a，施工过程中生活用主要为盥洗。施工人员的生活污水排放系数取0.85，则施工期期间内生活污水排放量为40.8m3/a，主要污染物为COD和NH3-N。

（2）施工期生产废水

施工污水主要为施工车辆、机械的冲洗废水及含油污水，主要污染物为SS和石油类，根据类比分析，预计施工期的施工废水日排放量约为2m3/d，总产生量约为480m3/a。

3.3.1.3施工期噪声污染源分析

本项目施工期噪声源强是各种机械设备作业噪声和车辆运输（运送物料及清运建筑垃圾）噪声的合成噪声。其噪声合成计算公式见下式：

L合=10lg(i=1n10Li/10）

式中：Li——第i个声源的源强，dB（A）；

L合——合成声压级，dB（A）；

n ——声源个数。

对应各个施工阶段施工噪声情况，采用实际监测、类比其它建筑施工项目环评和查阅有关资料的方法，分别给出其噪声源强，主要设备噪声源强见表3-9。

表3-9  各施工阶段主要噪声源状况

| 施工阶段 | 施工机械 | 声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 场地清理、土方阶段 | 推土机 | 88 |
|  | 挖掘机 | 88 |
|  | 装载机 | 90 |
|  | 大型载重车 | 90 |
| 结构施工阶段 | 升降机 | 85 |
|  | 振捣棒 | 103 |
|  | 塔吊 | 85 |
|  | 混凝土运输车 | 90 |
| 内外部装修阶段 | 轻型卡车 | 80 |
|  | 切割机 | 100 |

3.3.1.4施工期固废污染源分析

本项目施工期固体废物包括施工期工程垃圾及施工人员生活垃圾。

（1）施工期工程垃圾产生量

参照《洛阳市建筑垃圾量计算标准》（洛阳市建设委员会），房屋建设工程垃圾包括基础施工产生的弃土和房屋主体施工产生的建筑垃圾。

①建筑垃圾

采用建筑面积预测，预测模型为：

J s= Qs × Cs

式中：J s—建筑垃圾产生量（t）

Qs—建筑面积（m2）

Cs一单位面积垃圾量（t/m2）。

本项目按单位面积垃圾量按照“0.03t/m2”计算，本项目建筑面积15100.57m2，则将产生建筑垃圾338.01t。

②施工土石方

本项目施工期土石方主要来源于土地平整及地基开挖等，挖方量约为4000m3，本项目回填量为3612m3，剩余388m3，剩余土石方用于场地平整，不外排。

（2）施工期生活垃圾产生量

施工人员产生的生活垃圾产生量较少，施工人数20人，每人每天产生约0.5kg，施工期为8个月，整个施工期生活垃圾总产生量为2.4t。

### 3.3.2营运期污染源分析

3.3.2.1大气污染源分析

（1）恶臭气体

本项目鸡舍、三级沉淀池、鸡粪无害化处理车间都会产生恶臭气体，属于无组织排放，以氨、H2S计。

大量的氮固定在鸡粪中，少量的损失挥发，根据《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）和《农业污染源产排污系统手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所河环境保护部南京环境科学研究所编写）中的数据，鸡粪中TN含量为9666.7mg/kg，本项目鸡粪产量总量为7300t/a，TN产生量为70.56t/a，氮挥发量占总量的10%，其中氨氮占总量的25%，硫化氢含量约为氨的10%，本项目运营期产生的鸡粪以及氨、硫化氢的产生量详见表3-9。

表3-9    本项目大气污染物产生量一览表

| 鸡粪产生量（t/a） | 鸡粪含 N量 （mg/kg） | 氮挥发量（t/a） | 折合成 NH3（t/a） | H2S（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7300 | 9666.7 | 7.056 | 1.764 | 0.176 |

注：鸡粪中含氮量参考《中国饲料行业信息网》中提供的数据。

本项目运营期将采用干清粪的方式，每天及时对鸡舍内的鸡粪进行清扫，因而鸡粪在养殖区内的积累和堆存时间相对较短。根据相关资料，鸡粪中氨态氮转化为氨气释放主要集中在一次发酵阶段完成，即主要在新鲜粪便产生后的l5d内转化。其中鸡舍中氨气的释放量按转化ld计；H2S主要产生于细菌在厌氧或无氧条件下对鸡粪中含硫蛋白质的分解，其产生量约为氨气的l0%，则鸡舍的大气污染物产生量为产生总量的6.67%(1/15)。

本项目污水处理过程将产生一定量的恶臭气体，但由于三级沉淀池一般情况下为密闭状态，密闭状态时恶臭气体逸出量较小，仅在清掏时有一定量恶臭气体逸出。因此，相比较于鸡舍其产生量较小，对区域环境影响较小。

根据设计，养鸡场在生产期将在鸡舍内使用除臭剂，并将在鸡舍四周以及各鸡舍之间的空地上种植高大乔木，从而对恶臭气体具有一定的吸收、阻隔作用。采取上述措施后，恶臭气体源强预计能减少50%，本项目恶臭产生及排放情况详见表3-10。

表3-10    大气污染物产排污情况一览表

| 生产车间 | 污染物产生量 |  | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3（kg/a） | H2S（kg/a） | NH3（kg/a） | H2S（kg/a） |
| 鸡舍 | 117.6 | 11.7 | 58.8 | 5.85 |

为进一步减轻恶臭气体的影响，环评建议项目合理搭配饲料的营养，减少氮的排放量和粪的生产量；提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。

（2）锅炉废气

本项目拟新建1台生物质锅炉，为项目鸡舍、办公室及无害化处理提供热源，供暖期锅炉每天间歇工作8h(共150d)；无害化处理每天间歇工作8h(365d)，燃料消耗总量为1000t/a。根据《工业源产排污系数手册（2010修订）》下册第706页中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉可知，生物质成型燃料的锅炉烟气排放系数以及SO2、NO2的产污系数如下：

1)烟气排放系数：W=6240.28m3/t燃料；

2)SO2产污系数：G SO2=17S=0.68kg/t燃料；

3)NO2产污系数：G NO2=1.02kg/t燃料；

4)烟尘产污系数：Gd=0.5kg/t燃料；

5)C=G/W烟气

式中：C——污染物的产生浓度；

W——烟气-锅炉烟气量(Nm3/t)；

G——污染源的产生量（mg/t）。

锅炉经布袋除尘器处理，除尘效率约为99%，经处理后的颗粒物、SO2、NOx均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准限值，锅炉烟气经35m高烟囱排放。

1）取暖期

表3-11   大气污染物产排污情况一览表

| 烟气量 m3 | 烟囱 高度 （m） | 烟囱 内径 （m） | 烟尘 |  | SO2 |  | NO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量t/a | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量t/a | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量t/a |
| 3744168 | 35 | 0.4 | 0.8 | 0.003 | 109 | 0.408 | 163 | 0.612 |

2）非取暖期

表3-12    大气污染物产排污情况一览表

| 烟气量 m3 | 烟囱 高度 （m） | 烟囱 内径 （m） | 烟尘 |  | SO2 |  | NO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量t/a | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量t/a | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量t/a |
| 2496112 | 35 | 0.4 | 0.8 | 0.002 | 109 | 0.272 | 163 | 0.408 |

3）锅炉污染物排放汇总

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中规定：使用甘蔗渣、锯末、稻壳、树皮等燃料的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行。锅炉污染物排放情况见表3-13。

表3-13   锅炉污染物排放情况

| 名称 | 燃料消 耗量 (t/a/) | 烟气量 (m3/h) | 烟囱 高度 (m) | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) |
| 取暖期 | 600 | 12000 | 35 | 0.8 | 0.003 | 109 | 0.408 | 163 | 0.612 |
| 非取暖期 | 400 | 6000 | 35 | 0.8 | 0.002 | 109 | 0.272 | 163 | 0.408 |
| 合计 | — | — | — | 0.8 | 0.005 | 109 | 0.68 | 163 | 1.02 |

由表看出，锅炉污染物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中表3标准，颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOx200mg/m3，锅炉烟囱高35m。新建锅炉房烟囱周围200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。

3.3.2.2水污染源分析

（1）养殖用水及鸡舍冲洗废水

根据《辽宁省行业用水定额》DB21/T1237-2015，鸡的用水量0.5L/只·天，本项目年存栏20万只肉鸡，每年6栏，则鸡用水量为36500t/a。

根据朝阳市畜牧局对我市3-5年肉鸡养殖场调研普查后，鸡舍冲洗污水产生量为0.04m3/m2，本项目鸡舍总面积为9314.7m2，每出1栏冲洗一次，每年出6栏，则排水量为9314.7m2×0.04×6次=2235m3/a（0.04m3/千只·天），满足畜禽养殖业污染物排放标准（GB 18596-2001）中标准要求（鸡冬季：0.8m3/千只·天，夏季：1.2 m3/千只·天）。废水中的主要污染物为COD、NH3-N。

根据《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》肉鸡的污染物产生量计算结果见表3-14。

表3-14  鸡的污染物产生量

| 污染物 名称 | 产污系数 （kg/只） | 存栏量 | 产生量（t/a） | 干清粪+粪便生产有机肥去除率 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.99 | 肉鸡 20万只 | 198 | 95% | 9.9 |
| NH3-N | 0.02 |  | 4 |  | 0.2 |

经处理、加氯、杀菌、消毒达标后可以用来灌溉田地。

（2）职工生活污水

本项目运营期职工人数为11人，生活污水产生量为140t/a。通过类比调查，生活污水中的主要污染物浓度COD为250mg/L、NH3-N为25mg/L。

职工生活污水中污染物产生浓度计算结果见表3-15。

表3-15  职工生活污水中污染物产生浓度

| 废水来源 | 废水产生量 | 污染物名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工日常 生活污水 | 140t/a | COD | 250 | 0.035 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.004 |

（3）锅炉废水

本项目新建1台4t/h燃生物质燃料锅炉，运行时间为150天，锅炉补水量按锅炉容积的2%计为0.08t/h、0.64t/d。锅炉排水量按补水量的5%计，则锅炉废水产生量为0.032t/d（11.68t/a）。锅炉排污水属于清净下水，一同排入污水处理设施。

（4）软水制备

锅炉用水为软水，软水制备率为85%，锅炉补水量为233.6t/a，则软水制备系统用水为274.8t/a，软水制备系统排污量为41.2t/a。

3.3.2.3噪声污染源分析

本项目噪声源情况见表3-16。

表3-16  主要设备噪声统计表

| 设备 | 台数 | 单台噪声级[dB(A)] | 噪声性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉风机 | 1 | 95 | 空气动力噪声 |
| 水泵 | 1 | 90 | 机械设备噪声 |
| 螺旋输送机 | 1 | 85 | 机械设备噪声 |
| 刮板输送机 | 1 | 85 | 机械设备噪声 |
| 自动包装机 | 1 | 90 | 机械设备噪声 |
| 斗式提升机 | 1 | 85 | 机械设备噪声 |
| 筛分机 | 1 | 85 | 机械设备噪声 |

3.3.2.4固体废物污染源分析

（1）鸡粪

根据《辽宁省畜禽养殖粪便贮存设施建设标准（试行）》中肉鸡的粪便产生量0.1kg/（只·d），本项目年存栏肉鸡20万只，故本项目鸡粪产生量为7300t/a。

（2）病死鸡

本项目鸡死亡率按1%以上，平均体重按2kg计算，鸡死亡数量约为2000只/a，约为4t/a。

（3）锅炉灰渣

锅炉房年用生物质成型燃料1000t，生物质燃烧产生灰分按5%计，故本项目年产生灰渣50t/a。

（4）除尘灰

锅炉颗粒物产生量为0.5t/a，经布袋除尘器除尘后，颗粒物排放量为0.15，因此，除尘灰产生量为0.35t/a。

（5）筛分杂质

有机肥原在筛分过程中产生的筛分杂质，每年产生量为1.68t。

（6）不合格产品

在筛分过程中产生的不合格产品为8.4t/a。

（7）废包装袋

生产过程中产生的废包装袋为0.28t/a。

（8）医疗废物

因防疫注射产生的废疫苗瓶、药瓶及注射用针管、针头，属于《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）中HW01类医疗废物，产生量约为0.6t/a。

（9）饲料残渣

项目在日常饲养肉鸡时，会产生饲料残渣，产生量约为0.175t/a，该部分废渣经收集后用于有机肥的生产。

（10）羽毛

日常饲养肉鸡过程会产生鸡羽毛，羽毛产生量很少，约为0.05t/a。收集后外售。

（11）生活垃圾

职工生活垃圾量按人均产生量为0.5kg/d·人，生活垃圾的产生量约为2t/a。

表3-17    本项目固废物排放情况一览表

| 排放源 | 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | 鸡粪 | 7300 | 0 | 无害化处理、生产有机肥 |
|  | 病死鸡 | 4 | 0 | 北票市汇宏动物无害化处理有限公司处理 |
|  | 羽毛 | 0.05 | 0 | 外售 |
|  | 饲料残渣 | 0.175 | 0 | 用于有机肥的生产 |
| 无害化处理车间 | 筛分杂质 | 1.68 | 0 | 固废暂存场暂存，定期出售 |
|  | 不合格产品 | 8.4 | 0 | 回用于生产 |
|  | 废包装袋 | 0.28 | 0 | 在固废暂存场暂存，出售 |
| 鸡舍 | 医疗废物 | 0.84 | 0 | 医疗废物定期由有资质单位运输处置 |
| 锅炉 | 锅炉灰渣 | 50 | 0 | 固废暂存场暂存，定期出售 |
|  | 除尘灰 | 0.35 | 0 | 固废暂存场暂存，定期出售 |
| 职工 | 生活垃圾 | 2 | 2 | 生活垃圾收集到垃圾箱内，定期送至附近垃圾点 |

3.3.2.5本项目各污染物产生及排放情况汇总

本项目污染物产生与排放情况见表3-18。

表3-18  本项目污染物产生与排放情况汇总

| 污染物类别 | 产生工序 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鸡舍 | NH3 | 0.1176 | 0.0588 |
|  |  | H2S | 11.7 | 0.00585 |
|  | 锅炉 | 颗粒物 | 0.5 | 0.005 |
|  |  | SO2 | 0.68 | 0.68 |
|  |  | NOX | 1.02 | 1.02 |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水 | / | 2235 | 0 |
|  | 锅炉废水 | / | 11.68 | 0 |
|  | 员工生活 | / | 140 | 0 |
| 固体 废物 | 鸡舍 | 鸡粪 | 7300 | 0 |
|  |  | 病死鸡 | 25.2 | 0 |
|  |  | 医疗废物 | 0.84 | 0 |
|  |  | 羽毛 | 0.05 | 0 |
|  |  | 饲料残渣 | 0.175 | 0 |
|  | 无害化处理车间 | 筛分杂质 | 1.68 | 0 |
|  |  | 不合格产品 | 8.4 | 0 |
|  |  | 废包装袋 | 0.28 | 0 |
|  | 锅炉 | 锅炉灰渣 | 50 | 0 |
|  |  | 除尘灰 | 0.35 | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2 | 0 |

# 4、环境现状调查与评价

4.1自然环境状况

4.1.1建设项目地理位置

北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019年肉鸡养殖扶贫农场项目位于北票市娄家店南四家村，地理坐标为东经120°38'45.67"，北纬41°58'28.61"，海拔高度335m。项目地理位置见附图一。

4.1.2气象气候

本区属于大陆性中温带。半干旱季风气候，干湿季节分明，干旱季节长，冬寒而夏酷，昼夜温差大。据气象部门统计资料：多年平均气温为8.4℃，一月份平均最低温度-11℃，七月份平均最高温度+22.5℃，年最高气温 42℃，最低气温-27℃（1983 年）。本区雨量较少，受太平洋副热带高压影响，降雨带七月份推移到本区，故雨量多集中于七、八、九月份，其中七、八月份各占总量 58%，降雨量为116.5mm，年降雨量387～610mm，蒸发量1600～1850mm，为年降雨量的2.9倍，年平均湿度52～59%，冰冻期为当年11月至翌年4月。

4.1.3水文

北票市境内大凌河、小凌河两水系。大凌河和牤牛河的支流及小凌河水系多为季节河，总计有大小河流1680余条，各支流均与次一级构造线平行，与主流呈直交或近似直交的格网水系，其中面积100平方公里以上流域的河流有13条，主要有大凌河、牤牛河、柳河、长皋河、蒙古营河、十八奤河、马友营河、老寨川河、黑城子河、西官营河、东官营河、顾洞河及巴图营河。

本项目西侧2000m为板达营子河。

4.1.4地形、地貌、地质

北票市是一个“七山一水二分田”的丘陵山区。境内四周高，中间低，西北绵亘大青山脉，主要山峰平顶山，海拔1074米。南部为起伏的松岭山脉；中部为海拔200米左右的低丘。

北票市位于辽宁西部山区，为冀北辽西中低山区的辽西低山丘陵区，属于燕山山系，松岭山脉，多以低山丘陵为主要地形特征，山脉走向为北东向，与区域地质构造线基本一致。当地侵蚀基准面275m，划界区内最高海拔356m。最低标高324m，最大高差32m。地形切割强烈，植被不发育，岩石裸露面积较大，风化较强。地貌类型主要为长条状山梁、山间沟谷。

该项目区域地势属于丘陵地区，平均海拔300m左右。

4.1.5植被、生物多样性

北票市植被为半干性暖温带落叶阔叶林带，但属华北植物区系与蒙古草原相毗邻的边缘部分，向北过渡到干旱草原带，有较多的蒙古区系植物侵入。历史上北票地区动植物资源丰富，由于人为破坏，原始生态破坏严重，保留一些天然次生林，以人工林为主。北票市地表植被以树木和草坪为主，城市绿化率30%，树木品种有国槐、银杏、垂柳、桃树、杏树等。

本项目所处位置地表植物以杏树、刺槐为主。

4.2周围环境情况

该项目附近社会环境情况见表4-1，周围环境见附图。

表4-1  附近社会环境情况

| 名称 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 马架子 | 村民 | 北 | 620 |
| 南四家子 | 村民 | 东北 | 850 |
| 南营子 | 村民 | 东 | 1300 |
| 乃林皋 | 村民 | 南 | 1600 |
| 卧风皋 | 村民 | 西 | 1600 |
| 黄古屯村 | 村民 | 西南 | 1100 |
| 地表水 | 蒙古营子河 | 北 | 1500 |
| 地下水 | / | / | / |

注：距离为直线距离。

## 4.3环境空气质量现状调查与评价

### 4.3.1基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，对基本污染物需进行区域达标判定，本次采用北票市环境监测站监测数据，PM 2.5 、PM 10 、SO 2 、NO2、CO、O 3 选用北票市2018年年评价数据，详见表4-2。

表4-2  2018年北票市环境空气质量现状数据

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ μg/m3 | 标准值/ μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 32 | 35 | 0.91 | 达标 |
| PM10 |  | 48 | 70 | 0.69 | 达标 |
| SO2 |  | 21 | 60 | 0.35 | 达标 |
| NO2 |  | 13 | 40 | 0.325 | 达标 |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 2700 | 4000 | 0.675 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数8 h平均质量浓度 | 105 | 160 | 0.66 | 达标 |

因此判定北票市属于环境空气质量达标区。

### 4.3.2其他污染物环境质量现状

本项目环境空气质量引用朝阳彤天环保发展有限公司对《北票市东官营魏井友屠宰厂年屠宰16 万头生猪项目》的监测数据，监测点位位于本项目西侧统一区域，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，监测点位及监测结果见表4-3。

表4-3  环境空气质量现状监测统计结果

| 采样点位 | PM10 | SO2 | NO2 | NH3 | H2S | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上风向 （N：41°58′26.01″ E：120°37′57.45″） | --- | 0.015 | 0.026 | 0.05 | 0.002L | 10 月 27 日 02:00 |
|  | --- | 0.018 | 0.029 | 0.06 | 0.002 | 10 月 27 日 08:00 |
|  | --- | 0.020 | 0.032 | 0.08 | 0.004 | 10 月 27 日 14:00 |
|  | --- | 0.018 | 0.027 | 0.06 | 0.003 | 10 月 27 日 20:00 |
|  | 0.128 | --- | --- | --- | --- | 10 月 27 日 24h |
|  | --- | 0.013 | 0.023 | 0.04 | 0.002L | 10 月 28 日 02:00 |
|  | --- | 0.015 | 0.026 | 0.05 | 0.002 | 10 月 28 日 08:00 |
|  | --- | 0.019 | 0.029 | 0.07 | 0.003 | 10 月 28 日 14:00 |
|  | --- | 0.013 | 0.025 | 0.06 | 0.002 | 10 月 28 日 20:00 |
|  | 0.111 | --- | --- | --- | --- | 10 月 28 日 24h |
|  | --- | 0.009 | 0.020 | 0.04 | 0.002L | 10 月 29 日 02:00 |
|  | --- | 0.010 | 0.023 | 0.05 | 0.003 | 10 月 29 日 08:00 |
|  | --- | 0.014 | 0.025 | 0.06 | 0.003 | 10 月 29 日 14:00 |
|  | --- | 0.011 | 0.021 | 0.05 | 0.002 | 10 月 29 日 20:00 |
|  | 0.106 | --- | --- | --- | --- | 10 月 29 日 24h |
|  | --- | 0.010 | 0.022 | 0.04 | 0.002L | 10 月 30 日 02:00 |
|  | --- | 0.011 | 0.024 | 0.05 | 0.002 | 10 月 30 日 08:00 |
|  | --- | 0.015 | 0.027 | 0.07 | 0.003 | 10 月 30 日 14:00 |
|  | --- | 0.012 | 0.023 | 0.06 | 0.002L | 10 月 30 日 20:00 |
|  | 0.104 | --- | --- | --- | --- | 10 月 30 日 24h |
| 上风向 （N：41°58′26.01″ E：120°37′57.45″） | --- | 0.012 | 0.023 | 0.05 | 0.002L | 10 月 31 日 02:00 |
|  | --- | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.002 | 10 月 31 日 08:00 |
|  | --- | 0.020 | 0.028 | 0.07 | 0.004 | 10 月 31 日 14:00 |
|  | --- | 0.014 | 0.024 | 0.06 | 0.002 | 10 月 31 日 20:00 |
|  | 0.113 | --- | --- | --- | --- | 10 月 31 日 24h |
|  | --- | 0.014 | 0.020 | 0.05 | 0.002L | 11 月 1 日 02:00 |
|  | --- | 0.016 | 0.022 | 0.05 | 0.002 | 11 月 1 日 08:00 |
|  | --- | 0.018 | 0.024 | 0.06 | 0.003 | 11 月 1 日 14:00 |
|  | --- | 0.015 | 0.021 | 0.06 | 0.002L | 11 月 1 日 20:00 |
|  | 0.118 | --- | --- | --- | --- | 11 月 1 日 24h |
|  | --- | 0.012 | 0.019 | 0.04 | 0.002L | 11 月 2 日 02:00 |
|  | --- | 0.014 | 0.021 | 0.05 | 0.003 | 11 月 2 日 08:00 |
|  | --- | 0.016 | 0.023 | 0.06 | 0.004 | 11 月 2 日 14:00 |
|  | --- | 0.012 | 0.020 | 0.05 | 0.002 | 11 月 2 日 20:00 |
|  | 0.121 | --- | --- | --- | --- | 11 月 2 日 24h |
| 下风向 （N：41°58′27.07″ E：120°37′58.21″） | --- | 0.014 | 0.024 | 0.02 | 0.002L | 10 月 27 日 02:00 |
|  | --- | 0.015 | 0.027 | 0.03 | 0.002L | 10 月 27 日 08:00 |
|  | --- | 0.018 | 0.029 | 0.04 | 0.002 | 10 月 27 日 14:00 |
|  | --- | 0.017 | 0.025 | 0.03 | 0.002L | 10 月 27 日 20:00 |
|  | 0.132 | --- | --- | --- | --- | 10 月 27 日 24h |
|  | --- | 0.012 | 0.022 | 0.01 | 0.002L | 10 月 28 日 02:00 |
|  | --- | 0.014 | 0.025 | 0.02 | 0.002L | 10 月 28 日 08:00 |
|  | --- | 0.017 | 0.028 | 0.03 | 0.002 | 10 月 28 日 14:00 |
|  | --- | 0.016 | 0.024 | 0.02 | 0.002L | 10 月 28 日 20:00 |
|  | 0.109 | --- | --- | --- | --- | 10 月 28 日 24h |
|  | --- | 0.011 | 0.021 | 0.01 | 0.002L | 10 月 29 日 02:00 |
|  | --- | 0.012 | 0.022 | 0.02 | 0.002L | 10 月 29 日 08:00 |
|  | --- | 0.013 | 0.024 | 0.03 | 0.002 | 10 月 29 日 14:00 |
|  | --- | 0.010 | 0.021 | 0.02 | 0.002L | 10 月 29 日 20:00 |
|  | 0.108 | --- | --- | --- | --- | 10 月 29 日 24h |
| 下风向 （N：41°58′27.07″ E：120°37′58.21″） | --- | 0.013 | 0.022 | 0.02 | 0.002L | 10 月 31 日 02:00 |
|  | --- | 0.014 | 0.024 | 0.02 | 0.002L | 10 月 31 日 08:00 |
|  | --- | 0.018 | 0.026 | 0.03 | 0.003 | 10 月 31 日 14:00 |
|  | --- | 0.011 | 0.023 | 0.02 | 0.002L | 10 月 31 日 20:00 |
|  | 0.115 | --- | --- | --- | --- | 10 月 31 日 24h |
|  | --- | 0.013 | 0.018 | 0.02 | 0.002L | 11 月 1 日 02:00 |
|  | --- | 0.015 | 0.021 | 0.02 | 0.002L | 11 月 1 日 08:00 |
|  | --- | 0.016 | 0.023 | 0.03 | 0.002 | 11 月 1 日 14:00 |
|  | --- | 0.015 | 0.020 | 0.02 | 0.002L | 11 月 1 日 20:00 |
|  | 0.117 | --- | --- | --- | --- | 11 月 1 日 24h |
|  | --- | 0.013 | 0.017 | 0.01 | 0.002L | 11 月 2 日 02:00 |
|  | --- | 0.014 | 0.020 | 0.02 | 0.002 | 11 月 2 日 08:00 |
|  | --- | 0.017 | 0.022 | 0.02 | 0.003 | 11 月 2 日 14:00 |
|  | --- | 0.014 | 0.019 | 0.02 | 0.002L | 11 月 2 日 20:00 |
|  | 0.125 | --- | --- | --- | --- | 11 月 2 日 24h |
| 马架子村（李建斌） （N：41°58′56.79″ E：120°38′22.18″） | --- | 0.008 | 0.019 | 0.01 | 0.002L | 10 月 31 日 02:00 |
|  | --- | 0.010 | 0.023 | 0.02 | 0.002L | 10 月 31 日 08:00 |
|  | --- | 0.013 | 0.025 | 0.03 | 0.002L | 10 月 31 日 14:00 |
|  | --- | 0.010 | 0.020 | 0.02 | 0.002L | 10 月 31 日 20:00 |
|  | 0.110 | --- | --- | --- | --- | 10 月 31 日 24h |
|  | --- | 0.008 | 0.017 | 0.01 | 0.002L | 11 月 1 日 02:00 |
|  | --- | 0.011 | 0.019 | 0.02 | 0.002L | 11 月 1 日 08:00 |
|  | --- | 0.013 | 0.021 | 0.02 | 0.002L | 11 月 1 日 14:00 |
|  | --- | 0.009 | 0.018 | 0.02 | 0.002L | 11 月 1 日 20:00 |
|  | 0.114 | --- | --- | --- | --- | 11 月 1 日 24h |
|  | --- | 0.007 | 0.015 | 0.01 | 0.002L | 11 月 2 日 02:00 |
|  | --- | 0.009 | 0.018 | 0.01 | 0.002L | 11 月 2 日 08:00 |
|  | --- | 0.010 | 0.020 | 0.02 | 0.002L | 11 月 2 日 14:00 |
|  | --- | 0.009 | 0.017 | 0.01 | 0.002L | 11 月 2 日 20:00 |
|  | 0.117 | --- | --- | --- | --- | 11 月 2 日 24h |

从监测结果可知，评价区域内监测点大气污染物H2S、NH3 1小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值（1小时平均：H2S 0.01mg/m3、NH3 0.2mg/m3）。

## 4.4地表水环境质量现状调查与评价

### 4.4.1地表水质量现状调查

项目南侧1500m处为蒙古营子河，属于季节性河流，现状已经断流。

## 4.5地下水质量现状调查与评价

### 4.5.1地下水质量现状调查

本次地下水现状评价采用朝阳彤天环保发展有限公司监测数据，其监测时间为2017 年 10 月 27 日-2017 年 10 月 28 日。本项目地下水评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则	地下水环境》，三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个。

本次地下水现状监测引用满足规范要求，采样时间及频率满足相应规范要求，数据引用时间处于有效范围内，综上，本次地下水现状监测点位设置合理、可靠、有代表性。

（1）监测点位设置 卧风皋（张晓辉）、黄古屯村（王敏）、项目地

（2）监测项目 监测项目为：pH、氨氮、总大肠菌群、高锰酸盐指数。

（3）监测时间及频率：监测 2  天，每天采样 2 次。

监测统计结果见表4-4。

表4-4    地下水现状监测结果

| 检测项目 | 1#卧风皋（张晓辉） | 2#黄古屯村（王敏） | 3#项目地 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位标高（m） | 38 | 35 | 35 | 10 月 27 日 |
| 井深（m） | 8 | 8 | 8 | 10 月 27 日 |
| 井口标高（m） | 40 | 40 | 40 | 10 月 27 日 |
| 水温（℃） | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 10 月 27 日上午 |
|  | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 10 月 27 日下午 |
|  | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 10 月 28 日上午 |
|  | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 10 月 28 日下午 |
| 样品状态 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 10 月 27 日上午 |
|  | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 10 月 27 日下午 |
|  | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 10 月 28 日上午 |
|  | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 10 月 28 日下午 |
| pH（无量纲） | 7.55 | 7.46 | 7.81 | 10 月 27 日上午 |
|  | 7.53 | 7.49 | 7.80 | 10 月 27 日下午 |
|  | 7.55 | 7.48 | 7.84 | 10 月 28 日上午 |
|  | 7.56 | 7.45 | 7.82 | 10 月 28 日下午 |
| 高锰酸盐指数 | 1.41 | 1.73 | 1.82 | 10 月 27 日上午 |
|  | 1.37 | 1.71 | 1.74 | 10 月 27 日下午 |
|  | 1.36 | 1.66 | 1.70 | 10 月 28 日上午 |
|  | 1.33 | 1.62 | 1.73 | 10 月 28 日下午 |
| 氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 10 月 27 日上午 |
|  | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 10 月 27 日下午 |
|  | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 10 月 28 日上午 |
|  | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 10 月 28 日下午 |
| 总大肠菌群 （个/L） | <3 | <3 | <3 | 10 月 27 日上午 |
|  | <3 | <3 | <3 | 10 月 27 日下午 |
|  | <3 | <3 | <3 | 10 月 28 日上午 |
|  | <3 | <3 | <3 | 10 月 28 日下午 |

### 4.5.2地下水质量现状评价

根据监测结果可以看出，评价范围内地下水各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准要求。表明区域周围地下水质良好。。

## 4.6声环境质量现状调查与评价

本项目位于北票市娄家店南四家村，属于声环境1类区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)中1类标准要求[昼间55dB(A)，夜间45dB(A)]。根据实地调查，本项目周围无严重声污染源，声环境质量良好。

# 5、环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响预测与评价

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

本项目施工期不设混凝土拌合站，混凝土外购。施工期大气污染物主要是施工过程中产生的扬尘和运输车辆产生的汽车尾气。

（1）扬尘影响分析

在施工过程中，土石方开挖回填、建筑材料的汽车装卸和堆放等都会产生扬尘，对环境空气质量造成影响。在天气干燥的季节，渣土堆放过程易产生风蚀扬尘，装车是易造成尘土飞扬，运输车辆的夹带和遗洒，在风力和车轮的共同作用下，用易产生扬尘。

由表3-8可见，上风向50m内，被影响区域的TSP浓度平均值为0.321mg/m3，下风向150m之内，被影响区域的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，本项目500m范围内无居民住宅，故施工扬尘对周围环境影响较小。

（2）运输车辆尾气的影响

施工机械、机动车辆在燃料燃烧时排放的尾气，含有CO、HC等。

在施工过程中施工方应保证施工机械及车辆运行状态的良好。在机械、车辆运转状况良好的条件下，产生的上述污染物质浓度较低，不会对环境空气质量产生较明显的影响；施工期采取逐段施工，增加的车辆数量不多，尾气排放量有限，并且施工机械对环境的影响仅是暂时性的，不会对当地的环境空气质量带来长久的影响。因此，施工期汽车尾气对空气环境的影响较小。

### 5.1.2施工期水环境影响分析

（1）施工生活污水

施工期生活污水主要来自施工人员日常的生活洗涤、清洁卫生等过程，主要污染物为COD和NH3-N等。

本项目施工期的时间相对较短，施工人员为当地居民，不设置集中生活区。施工人员会产生一定量的生活污水，排入施工期临时旱厕。由于采用定点定时供应盒饭的方式，故不存在食堂废水。施工结束污染即将消失，其影响也将消失。

（2）施工生产废水

拟建项目施工过程中会产生少量的泥浆水等生产废水，主要污染物是SS和石油类。施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，同时采取及时收集残油等方法尽量减少含油污水。施工废水预处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后全部用于施工现场的洒水降尘。施工结束后隔油沉淀池沉渣及时清理，并覆土掩埋，进行绿化。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

本项目工程施工期间，对周围环境的主要噪声影响是施工设备作业时所产生的机械噪声，其中推土机、挖掘机等噪声均在85dB（A）以上。据调查，主要施工机械在不同距离的噪声水平见表5-1。

表5-1   主要施工机械噪声水平  单位：dB（A）

| 机械 类型 | 噪声贡献值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m |
| 推土机 | 87 | 67 | 61 | 57.5 | 55 | 53 | 47 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 |
| 车载起重机 | 96 | 76 | 70 | 66.5 | 64 | 62 | 56 | 52 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 液压挖土机 | 85 | 65 | 59 | 55.5 | 53 | 51 | 45 | 41 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 |
| 卡车 | 91 | 71 | 65 | 61.5 | 59 | 57 | 51 | 47 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 |
| 切割机 | 91 | 71 | 65 | 61.5 | 59 | 57 | 51 | 47 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 |

本项目施工期噪声源强是各种机械设备作业噪声和车辆运输（运送物料及清运建筑垃圾）噪声的合成噪声。其噪声合成计算公式见下式：

L合=10lg(i=1n10Li/10）

式中：Li——第i个声源的源强，dB（A）；

L合——合成声压级，dB（A）；

n ——声源个数。

施工噪声可近似看作点声源处理，利用点声源噪声衰减模式，因此，采用点声源距离衰减公式：

式中：——距声源r处的A声级，dB（A）；

——参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r、r0——距离，m。

施工期多台机械设备同时运转噪声预测值见表5-2。

表5-2  多台机械设备同时运转噪声预测值  单位：dB（A）

| 距离 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 预测 | 98.6 | 78.6 | 72.6 | 69.1 | 66.6 | 64.6 | 58.6 | 55.1 | 52.6 | 49.1 | 46.6 | 44.6 | 43.0 |

从表5-1和表5-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源50m左右才能达到建筑施工场界环境噪声排放限值，在场地外围约150m范围内的人员受到不同程度的影响，本项目500m范围内无居民住宅，故施工噪声对周围环境影响较小。

### 5.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要包括施工中产生的弃土、建筑过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

建设过程中土石方主要是土地平整、地基开挖的土方量，开挖剩余土石方用于场区土地平整，施工人员产生的生活垃圾送往附近垃圾点堆存，最终由环卫部门送城市垃圾填埋场，不会对项目所在地环境造成污染影响。

施工期产生的固体废物不会对周围环境造成较大影响，另外，其影响是暂时的，施工结束后便会消失。

### 5.1.5施工期生态环境影响分析

（1）对植物的影响分析

工程施工区域主要为草本植物，无珍惜保护物种，工程结束后，对施工场地进行清理，场区进行绿化等生态恢复措施，因此，本工程对该区域生态系统完整性不会造成较大影响。

（2）对地表结构造影响分析

①项目占地及施工，将破坏现有地表结构，损害地表植被，造成水土流失，影响区域生态环境。

②项目区域地势平坦，工程挖方、施工过程中土石方、砂石料等建筑材料在临时堆放过程中，都将给区域生态带来一定影响。

③施工扬尘影响周边植物的光合作用，影响时段主要在旱季。

④项目建设过程中的车辆尾气和车辆扬尘影响周边生态环境。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1运营期大气环境影响预测与评价

5.2.1.1评价区气象调查

地面常规气象资料调查收集的是朝阳市近20年的要素统计值和2010年的地面逐时常规气象资料。

（1）气候特征

根据朝阳市观象台近20年气象要素统计结果，说明本地区气候概况。

朝阳属于较为典型的寒温带季风气候区。该地区年平均温度为9.41℃，1月份平均温度最低为-9.51℃，7月份平均温度最高为24.78℃；年平均气压为994.19hPa，7月份平均气压最低为984.52hPa，1月份平均气压最高为1004.10hPa；年平均相对湿度为57.72%，12月份平均相对湿度最低为40.11%，7月份平均相对湿度最高为84.09%；年平均风速为2.85m/s，1月份平均风速最低为2.07m/s，5月份平均风速最高为3.51m/s；年平均水汽压为10.97hPa，1月份平均水汽压最低为3.03hPa，7月份平均水汽压最高为25.33hPa；年平均最低气温为3.26℃，1月份平均最低气温最低为-16.57℃，7月份平均最低气温最高为20.79℃；年平均最高气温为15.70℃，1月份平均最高气温最低为-2.92℃，8月份平均最高气温最高为29.47℃。

该地区全年最多风向为S，其频率为23.79%，次多风向为SSW，其频率为13.02%，静风频率为1.80%。

该地区年平均降水量为480mm，12月份平均降水量最少为1.9mm， 7月份平均降水量最多为168mm。

（2）评价区地面风场分析

1）风向风速分析

决定地面风向及其日变化的因素有三个方面：一是系统风向；二是由于下垫面摩擦或地形作用而导致的系统风的风向改变，这两者决定的风向成为地面风的基本风向。三是由局地热力性质的差异而导致的风分量，此分量一般较弱。实际的地面风是由这三个分量合成的结果。

表5-3为朝阳市观象台2010年资料统计得出的年及各季风频：该地区春季最多风向为S，其频率为22.33%，次多风向为SSE，其频率为10.05%，静风频率为0.86%。该地区夏季最多风向为S，其频率为34.74%，次多风向为SSE，其频率为18.75%，静风频率为1.40%。该地区秋季最多风向为S，其频率为38.42%，次多风向为SSW，其频率为15.29%，静风频率为0.78%。该地区冬季最多风向为S，其频率为18.06%，次多风向为SSE，其频率为11.34%，静风频率为1.62%。该地区全年最多风向为S，其频率为28.41%，次多风向为SSE，其频率为12.61%，静风频率为1.16%。，图5-1给出了利用朝阳市观象台2010年的资料绘出的年及各季风玫瑰图。表5-4给出朝阳市观象台的年及各月各风向平均风速统计结果。由表可看出，该地区秋季平均风速最小，为2.73m/s。春季平均风速最大，为3.66m/s。全年平均风速为2.99m/s。与累年资料相比，说明朝阳市观象台2010年的风向风速资料的代表性较好。

2）地面风速演变规律

①地面风速日变化

表5-5和图5-2分别为2010年朝阳市气象站全年和四季小时平均风速日变化的统计结果和曲线图。由表5-5和图5-2可见，朝阳市气象站的年、季小时平均风速日变化趋势基本相同，都呈单峰型。全年小时平均风速从早晨08时起随着太阳高度角的增大而逐渐增大，午后16时小时平均风速达到最大，为3.93m/s，随后小时平均风速逐渐下降，至凌晨时最低。四季当中，春季的小时平均风速大于其他季节。

图5-1   朝阳市年及各季风玫瑰图

表5-3  厂址地区年及各季风频  单位：%

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.61 | 3.90 | 6.72 | 4.17 | 1.88 | 2.42 | 4.17 | 13.31 | 18.15 | 7.26 | 7.80 | 6.05 | 2.55 | 4.03 | 8.87 | 4.03 | 3.09 |
| 2 | 3.57 | 5.36 | 14.43 | 8.78 | 2.98 | 3.42 | 4.17 | 12.80 | 18.30 | 7.29 | 2.83 | 3.72 | 1.64 | 1.79 | 3.57 | 4.46 | 0.89 |
| 3 | 6.85 | 4.97 | 6.85 | 7.26 | 1.61 | 1.88 | 2.02 | 8.47 | 20.30 | 7.12 | 6.72 | 4.57 | 2.28 | 2.42 | 6.85 | 9.41 | 0.40 |
| 4 | 5.56 | 5.83 | 6.81 | 4.03 | 2.64 | 0.97 | 2.50 | 8.06 | 17.50 | 5.83 | 6.94 | 5.00 | 2.50 | 4.03 | 12.22 | 8.75 | 0.83 |
| 5 | 5.11 | 4.57 | 4.03 | 5.11 | 1.88 | 2.42 | 2.55 | 13.58 | 29.03 | 8.74 | 7.66 | 4.97 | 1.34 | 2.28 | 3.23 | 2.15 | 1.34 |
| 6 | 1.39 | 2.22 | 1.39 | 3.47 | 2.22 | 1.81 | 3.06 | 24.72 | 37.50 | 12.08 | 4.31 | 1.81 | 1.11 | 1.25 | 0.28 | 0.69 | 0.69 |
| 7 | 2.55 | 2.42 | 4.97 | 6.45 | 3.36 | 2.42 | 3.23 | 16.13 | 30.11 | 8.87 | 6.05 | 2.82 | 1.48 | 1.08 | 2.82 | 3.49 | 1.75 |
| 8 | 1.75 | 1.88 | 2.02 | 3.49 | 2.28 | 2.15 | 2.42 | 15.59 | 36.69 | 14.11 | 4.70 | 2.55 | 1.48 | 1.88 | 2.82 | 2.42 | 1.75 |
| 9 | 4.03 | 5.97 | 6.53 | 6.53 | 2.78 | 2.08 | 4.31 | 10.83 | 25.97 | 11.53 | 5.28 | 2.36 | 1.53 | 1.81 | 3.47 | 3.47 | 1.53 |
| 10 | 0.27 | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 8.60 | 63.31 | 22.31 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 5.42 | 2.22 | 1.81 | 2.50 | 1.53 | 1.53 | 2.08 | 11.39 | 25.14 | 11.81 | 7.36 | 5.28 | 2.64 | 4.86 | 6.25 | 7.36 | 0.83 |
| 12 | 4.57 | 5.91 | 10.89 | 4.57 | 1.08 | 1.21 | 3.36 | 8.06 | 17.74 | 4.44 | 3.09 | 2.82 | 2.55 | 6.18 | 13.84 | 8.87 | 0.81 |
| 春季 | 5.84 | 5.12 | 5.89 | 5.48 | 2.04 | 1.77 | 2.36 | 10.05 | 22.33 | 7.25 | 7.11 | 4.85 | 2.04 | 2.90 | 7.38 | 6.75 | 0.86 |
| 夏季 | 1.90 | 2.17 | 2.81 | 4.48 | 2.63 | 2.13 | 2.90 | 18.75 | 34.74 | 11.68 | 5.03 | 2.40 | 1.36 | 1.40 | 1.99 | 2.22 | 1.40 |
| 秋季 | 3.21 | 2.88 | 2.84 | 3.07 | 1.42 | 1.24 | 2.15 | 10.26 | 38.42 | 15.29 | 5.59 | 2.52 | 1.37 | 2.20 | 3.21 | 3.57 | 0.78 |
| 冬季 | 3.24 | 5.05 | 10.56 | 5.74 | 1.94 | 2.31 | 3.89 | 11.34 | 18.06 | 6.30 | 4.63 | 4.21 | 2.27 | 4.07 | 8.94 | 5.83 | 1.62 |
| 全年 | 3.55 | 3.80 | 5.50 | 4.69 | 2.01 | 1.86 | 2.82 | 12.61 | 28.41 | 10.14 | 5.59 | 3.49 | 1.76 | 2.64 | 5.37 | 4.59 | 1.16 |

表5-4  厂址地区年及各月各季平均风速  单位：m/s

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.75 | 3.22 | 3.59 | 2.87 | 1.52 | 1.12 | 1.14 | 1.6 | 2.68 | 2.07 | 3.05 | 3.45 | 2.18 | 1.69 | 3.25 | 2.94 | 2.49 |
| 2 | 3.82 | 4.01 | 3.8 | 2.91 | 2.31 | 1.32 | 1.65 | 3.62 | 3.24 | 2.03 | 2.22 | 2.95 | 1.75 | 1.27 | 3 | 3.15 | 3.02 |
| 3 | 3.91 | 3.33 | 3.42 | 3.43 | 1.95 | 1.75 | 1.38 | 4.35 | 4.29 | 3.5 | 4.39 | 3.47 | 2.46 | 2.26 | 3.6 | 4.31 | 3.72 |
| 4 | 3.32 | 3.34 | 3.45 | 3.25 | 2.04 | 1.8 | 1.79 | 3.91 | 4.36 | 2.99 | 4.41 | 4.63 | 2.12 | 2.81 | 4.33 | 4.05 | 3.7 |
| 5 | 3.99 | 4.1 | 3.5 | 3.06 | 2.7 | 2.12 | 2.31 | 4.03 | 4.24 | 2.67 | 3.06 | 3.27 | 2.35 | 2.98 | 3.76 | 3.22 | 3.56 |
| 6 | 3.09 | 2.73 | 2.84 | 2.26 | 2.09 | 1.67 | 2.38 | 4.61 | 3.41 | 2.62 | 2.25 | 1.68 | 1.59 | 1.56 | 1 | 2.48 | 3.29 |
| 7 | 2.03 | 2.26 | 2.29 | 2.72 | 2.3 | 1.69 | 1.44 | 2.91 | 3.2 | 2.22 | 2.26 | 2.02 | 1.5 | 0.91 | 1.51 | 1.87 | 2.53 |
| 8 | 1.13 | 2.71 | 2.43 | 2.41 | 1.67 | 1.56 | 1.38 | 3.17 | 2.9 | 2.21 | 1.55 | 1.86 | 1.5 | 1.31 | 2.13 | 1.59 | 2.45 |
| 9 | 2.41 | 2.64 | 2.91 | 2.39 | 1.66 | 1.41 | 1.37 | 2 | 2.3 | 2.19 | 2.37 | 2.11 | 1.37 | 1.58 | 2.22 | 2.6 | 2.2 |
| 10 | 3.5 | 3.2 | 2.55 | 2.1 | - | 2 | 3.3 | 4.61 | 3.19 | 2.97 | 3.2 | - | - | - | - | - | 3.26 |
| 11 | 3.6 | 3.72 | 2.68 | 2.24 | 1.46 | 1.3 | 1.35 | 2.45 | 2.68 | 2.41 | 2.35 | 2.78 | 2.39 | 3.27 | 3.81 | 3.34 | 2.72 |
| 12 | 2.93 | 3.17 | 3.5 | 3.05 | 1.17 | 1.04 | 1.4 | 3.01 | 2.75 | 2.51 | 2.91 | 1.97 | 1.85 | 3.22 | 3.49 | 3.35 | 2.93 |
| 春季 | 3.75 | 3.56 | 3.45 | 3.27 | 2.22 | 1.93 | 1.86 | 4.09 | 4.29 | 3.03 | 3.92 | 3.79 | 2.3 | 2.7 | 4.02 | 4.08 | 3.66 |
| 夏季 | 2 | 2.55 | 2.41 | 2.52 | 2.06 | 1.64 | 1.75 | 3.71 | 3.17 | 2.35 | 2.03 | 1.88 | 1.52 | 1.28 | 1.78 | 1.83 | 2.75 |
| 秋季 | 3.1 | 2.95 | 2.85 | 2.34 | 1.59 | 1.39 | 1.4 | 2.91 | 2.88 | 2.63 | 2.57 | 2.58 | 2.02 | 2.81 | 3.24 | 3.11 | 2.73 |
| 冬季 | 3.37 | 3.46 | 3.65 | 2.94 | 1.83 | 1.2 | 1.39 | 2.65 | 2.88 | 2.16 | 2.86 | 2.97 | 1.95 | 2.43 | 3.35 | 3.21 | 2.81 |
| 全年 | 3.29 | 3.27 | 3.33 | 2.84 | 1.96 | 1.53 | 1.58 | 3.39 | 3.25 | 2.55 | 2.94 | 3 | 1.98 | 2.43 | 3.42 | 3.34 | 2.99 |

表5-5  2010年朝阳市气象站全年和四季小时平均风速日变化统计表（m/s）

| 时 年、季 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.85 | 2.81 | 2.55 | 2.58 | 2.71 | 2.67 | 3.06 | 3.41 | 3.86 | 4.13 | 4.48 | 4.56 |
| 夏季 | 2.16 | 2.21 | 2.19 | 1.97 | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 2.33 | 2.4 | 2.75 | 2.96 | 2.91 |
| 秋季 | 1.89 | 1.86 | 2.19 | 2.37 | 2.29 | 2.46 | 2.46 | 2.58 | 2.89 | 3 | 3.25 | 3.38 |
| 冬季 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.24 | 2.31 | 2.32 | 2.23 | 2.42 | 2.56 | 3.02 | 3.54 | 3.63 |
| 全年 | 2.32 | 2.31 | 2.32 | 2.29 | 2.36 | 2.39 | 2.46 | 2.69 | 2.93 | 3.23 | 3.56 | 3.62 |
| 时 年、季 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 4.57 | 4.6 | 4.66 | 4.71 | 4.84 | 4.44 | 3.96 | 3.7 | 3.46 | 3.09 | 3.06 | 3.04 |
| 夏季 | 3.1 | 3.22 | 3.45 | 3.68 | 3.7 | 3.67 | 3.35 | 3.29 | 2.99 | 2.64 | 2.56 | 2.3 |
| 秋季 | 3.26 | 3.14 | 3.21 | 3.87 | 3.56 | 3.27 | 3.3 | 2.85 | 2.41 | 2.04 | 2.12 | 1.93 |
| 冬季 | 3.57 | 3.74 | 3.43 | 3.47 | 3.15 | 2.95 | 2.76 | 2.69 | 2.68 | 2.58 | 2.49 | 2.5 |
| 全年 | 3.63 | 3.68 | 3.69 | 3.93 | 3.82 | 3.58 | 3.34 | 3.13 | 2.89 | 2.59 | 2.56 | 2.44 |

图5-2   2010年朝阳市气象站全年和四季小时平均风速日变化

②不同风速级别出现的频率

为了了解项目地区风速的大小，以及不同风速级别出现的频率情况，对朝阳市观象台不同风速级别出现的频率进行了统计计算。见表5-6。

由表5-4可知：朝阳市观象台风速全年以2-3.5m/s风速级别出现的频率最高，为33.21%，其次是1～2m/s这一风速级，出现频率为25.05%。

表5-6  不同档次风速出现的频率（%）一览表

| 月份 | 0.0-1.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.5 | 3.5-4.0 | 4.0-5.0 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | 7.0-8.0 | >=8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.34 | 29.44 | 27.69 | 5.91 | 9.95 | 5.24 | 3.49 | 0.94 | 0.00 |
| 2 | 9.52 | 26.04 | 26.79 | 8.63 | 13.10 | 9.23 | 3.72 | 2.68 | 0.30 |
| 3 | 5.78 | 17.88 | 24.19 | 11.29 | 14.78 | 9.81 | 8.87 | 4.70 | 2.69 |
| 4 | 5.56 | 21.67 | 26.11 | 6.53 | 11.11 | 11.25 | 7.50 | 5.83 | 4.44 |
| 5 | 6.45 | 19.09 | 27.02 | 8.06 | 14.65 | 11.83 | 6.99 | 3.90 | 2.02 |
| 6 | 4.58 | 19.72 | 32.08 | 12.08 | 15.28 | 7.92 | 5.14 | 1.94 | 1.25 |
| 7 | 11.16 | 30.65 | 32.66 | 9.27 | 11.29 | 3.09 | 1.34 | 0.54 | 0.00 |
| 8 | 9.68 | 34.41 | 33.74 | 7.12 | 8.87 | 4.17 | 1.75 | 0.13 | 0.13 |
| 9 | 10.56 | 38.75 | 36.53 | 5.28 | 5.83 | 2.92 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.13 | 12.23 | 58.47 | 8.33 | 12.50 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 8.89 | 27.22 | 37.92 | 6.94 | 10.14 | 3.89 | 3.89 | 0.69 | 0.42 |
| 12 | 7.26 | 23.79 | 34.68 | 7.80 | 15.86 | 6.59 | 3.36 | 0.54 | 0.13 |
| 春季 | 5.93 | 19.52 | 25.77 | 8.65 | 13.54 | 10.96 | 7.79 | 4.80 | 3.03 |
| 夏季 | 8.51 | 28.35 | 32.84 | 9.47 | 11.78 | 5.03 | 2.72 | 0.86 | 0.45 |
| 秋季 | 6.46 | 25.92 | 44.46 | 6.87 | 9.52 | 5.08 | 1.33 | 0.23 | 0.14 |
| 冬季 | 11.44 | 26.44 | 29.81 | 7.41 | 12.96 | 6.94 | 3.52 | 1.34 | 0.14 |
| 全年 | 8.07 | 25.05 | 33.21 | 8.11 | 11.95 | 7.01 | 3.85 | 1.82 | 0.95 |

（2）评价区各气象要素月变化

表5-7为利用朝阳市观象台2010年资料统计得出的年及各月气象要素统计结果。

表5-7  年及各月气象要素统计结果

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温°C | -11.3 | -6.5 | 0.1 | 8.0 | 17.9 | 23.2 | 25.0 | 23.3 | 17.4 | 15.4 | 2.2 | -6.6 | 9.1 |
| 气压 hpa | 1004.1 | 1001.8 | 999.1 | 994.7 | 987.0 | 987.6 | 984.5 | 988.1 | 994.0 | 995.4 | 998.0 | 996.6 | 994.2 |
| 湿度 | 53.6 | 40.2 | 40.2 | 45.4 | 60.4 | 60.6 | 84.1 | 79.8 | 72.1 | 61.8 | 52.8 | 40.1 | 57.7 |
| 风速 m/s | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |

由表可见：该地区2010年年平均温度为9.1度，1月份平均温度最低，为-11.3℃，7月份平均温度最高，为25.0℃。年平均气压为994.2hPa，7月份平均气压最低，为984.5hPa，1月份平均气压最高，为1004.1hPa。年平均风速为2.99m/s，9月份平均风速最低，为2.2m/s，3月份平均风速最高，为3.7m/s。年平均相对湿度为57.7%，12月份平均相对湿度最低，为40.1%，7月份平均相对湿度最高，为84.0%。

5.2.1.2大气环境影响预测与评价

1、预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式AERSCREEN，AERSCREEN为美国环保署（U.S.EPA，下同）开发的基于AERMOD估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1小时、8小时、24小时平均及年均地面浓度最大值，评价评价源对周边空气环境的影响程度和范围。

2、预测源强

本项目污染物排放源强见表5-8、表5-9。

表5-8  本项目取暖期大气污染物排放源强（点源）

| 污染源名称 | 排气筒 底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物 名称 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| 锅炉 排气筒 | 120.645633 | 41.976784 | 235 | 35 | 0.4 | 25 | 2.51 | TSP | 0.001 | kg /h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.140 | kg /h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.210 | kg /h |

表5-9  本项目大气污染物排放源强（面源）

| 污染物 名称 | 污染源位置 | 排放速率（kg /h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度 （m） | 评价标准 （mg/ m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 鸡舍及三级沉淀池 | 0.005 | 200 | 200 | 5 | 0.2 |
| H2S |  | 0.0005 |  |  |  | 0.01 |

3、预测结果及分析

点源排放污染物估算模型计算结果见表5-10、5-11。

表5-10  锅炉有组织排放污染物估算模型计算结果表

| 序号 | 下风向 距离(m) | 颗粒物 |  | SO2 |  | NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测浓度 (ug/m3) | 占标率 (%) | 预测浓度 (ug/m3) | 占标率 (%) | 预测浓度 (ug/m3) | 占标率 (%) |
| 1 | 50 | 0.023 | 0.003 | 3.285 | 0.657 | 4.927 | 1.971 |
| 2 | 97 | 0.076 | 0.008 | 10.588 | 2.118 | 15.881 | 6.353 |
| 3 | 100 | 0.076 | 0.008 | 10.574 | 2.115 | 15.862 | 6.345 |
| 4 | 200 | 0.048 | 0.005 | 6.775 | 1.355 | 10.163 | 4.065 |
| 5 | 300 | 0.035 | 0.004 | 4.865 | 0.973 | 7.297 | 2.919 |
| 6 | 400 | 0.028 | 0.003 | 3.871 | 0.774 | 5.806 | 2.322 |
| 7 | 500 | 0.023 | 0.003 | 3.250 | 0.650 | 4.875 | 1.950 |
| 8 | 600 | 0.020 | 0.002 | 2.821 | 0.564 | 4.231 | 1.693 |
| 9 | 700 | 0.018 | 0.002 | 2.505 | 0.501 | 3.757 | 1.503 |
| 10 | 800 | 0.016 | 0.002 | 2.260 | 0.452 | 3.391 | 1.356 |
| 11 | 900 | 0.015 | 0.002 | 2.065 | 0.413 | 3.098 | 1.239 |
| 12 | 1000 | 0.014 | 0.002 | 1.906 | 0.381 | 2.858 | 1.143 |
| 13 | 1200 | 0.013 | 0.001 | 1.772 | 0.354 | 2.658 | 1.063 |
| 14 | 1400 | 0.012 | 0.001 | 1.658 | 0.332 | 2.487 | 0.995 |
| 15 | 1600 | 0.011 | 0.001 | 1.559 | 0.312 | 2.339 | 0.936 |
| 16 | 1800 | 0.011 | 0.001 | 1.474 | 0.295 | 2.210 | 0.884 |
| 17 | 2000 | 0.010 | 0.001 | 1.398 | 0.280 | 2.097 | 0.839 |
| 18 | 2500 | 0.010 | 0.001 | 1.331 | 0.266 | 1.996 | 0.798 |
| 下风向最大距离和最大占标率 |  | 0.076 | 0.008 | 10.588 | 2.118 | 15.881 | 6.353 |
| D10%最远距离 |  | / | / | / | / | / | / |

由表可知，锅炉有组织排放的氮氧化物最大地面浓度及占标率分别为15.881μg/m3、6.353%。

分析预测结果表明，本项目有组织排放污染物贡献值较小，远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对周边环境空气质量影响较小。

无组织排放污染物估算模型计算结果见表5-11。

表5-11 无组织排放污染物估算模型计算结果表

| 序号 | 下风向距离（m） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 预测浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 50 | 2.0261 | 1.01305 | 0.20261 | 2.0261 |
| 2 | 100 | 2.5726 | 1.2863 | 0.25726 | 2.5726 |
| 3 | 205 | 2.882 | 1.441 | 0.2882 | 2.882 |
| 4 | 300 | 2.6761 | 1.33805 | 0.26761 | 2.6761 |
| 5 | 400 | 2.4675 | 1.23375 | 0.24675 | 2.4675 |
| 6 | 500 | 2.2941 | 1.14705 | 0.22941 | 2.2941 |
| 7 | 800 | 1.8813 | 0.94065 | 0.18813 | 1.8813 |
| 8 | 900 | 1.7715 | 0.88575 | 0.17715 | 1.7715 |
| 9 | 1000 | 1.6712 | 0.8356 | 0.16712 | 1.6712 |
| 10 | 1200 | 1.4962 | 0.7481 | 0.14962 | 1.4962 |
| 11 | 1400 | 1.35 | 0.675 | 0.135 | 1.35 |
| 12 | 1600 | 1.2268 | 0.6134 | 0.12268 | 1.2268 |
| 13 | 1800 | 1.1326 | 0.5663 | 0.11326 | 1.1326 |
| 14 | 2500 | 0.9111 | 0.45555 | 0.09111 | 0.9111 |
| 下风向最大距离和最大占标率 |  | 2.882 | 1.441 | 0.2882 | 2.882 |
| D10%最远距离 |  | / | / | / | / |

由表可知，鸡舍无组织排放的NH3最大地面浓度及占标率分别为2.882μg/m3、1.441%；H2S最大地面浓度及占标率分别为0.2882μg/m3、2.882%。

分析预测结果表明，本项目无组织排放污染物贡献值较小，远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值，对周边环境空气质量影响较小。

5.2.1.3大气环境防护距离及卫生防护距离

1、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境防护距离相关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

拟建项目主要污染物的最大地面浓度占标率Pmax=6.353%，低于10%，D10%未出现，项目厂界外NH3、H2S的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001要求，养殖场选址要求如下：

选址要求禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

1）生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

2）城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3）县级人民政府依法划定的禁养区域；

4）国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

5）新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

因此，确定本项目卫生防护距离内无敏感点。

5.2.1.4污染物排放量核算

1、正常工况下有组织排放量核算

根据工程分析，其有组织排放量核算见表5-12。

表5-12  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0 |
|  |  | NOx |  |  | 0 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0 |
|  |  | VOCs |  |  | 0 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1 | 颗粒物 | 0.8 | / | 0.005 |
|  |  | SO2 | 109 | / | 0.68 |
|  |  | NOX | 163 | / | 1.02 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.005 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.68 |
|  |  | NOx |  |  | 1.02 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.005 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.68 |
|  |  | NOx |  |  | 1.02 |

2、正常工况下无组织排放量核算

根据工程分析，本项目无组织排放源无组织排放量核算见表5-13。

表5-13 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 |  | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |  |
| 1 | S1 |  | 鸡舍及三级沉淀池 | NH3 | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 0.06 |  | 0.0117 |
|  |  |  |  | H2S | / |  | 1.5 |  | 0.0058 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放合计 |  | SO2 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | NH3 |  |  |  |  |  | 0.0117 |  |
|  |  | H2S |  |  |  |  |  | 0.0058 |  |

3、正常工况下全厂大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物排放量包括有组织排放源和各无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见表5-14。

表5-14  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.005 |
| 2 | SO2 | 0.68 |
| 3 | NOx | 1.02 |
| 4 | NH3 | 0.0117 |
| 5 | H2S | 0.0058 |

4、非正常工况下大气污染物排放量核算

根据工程分析，本项目生产时非正常工况为废气处理设施故障（生物质锅炉除尘器发生故障），污染源非正常工况下排放量核算见表5-15。

表5-15  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常 排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 除尘器 发生故障 | 颗粒物 | 80 | 1 | 2 | 加强废气治理设施的维护、监督和管理，超过1 h仍未能正常运行则对该工序停产 |

5.2.1.5大气环境影响评价结论

（1）达标区环境可接受性

根据预测结果，拟建项目取暖期生物质锅炉氮氧化物排放的最大地面浓度占标率为6.535%，低于10%，远远小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值标准要求，对周边环境空气质量影响较小。

因此，本项目环境影响可接受。

（2）大气环境防护距离及卫生防护距离

拟建项目主要污染物的最大地面浓度占标率Pmax=6.535%，低于10%，D10%未出现，项目厂界外氨和硫化氢的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。卫生防护距离为500m，卫生防护距离内无居民，选址及总图布置从大气影响角度具有合理性和可行性，因此，对周围环境影响较小。

（3）污染物排放量核算结果

本项目污染物排放量核算结果见上表。

（4）大气环境影响评价自查表

本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表。

表5-16 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级√ |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长=5~50km□ |  |  | 边长=5km√ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a√ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2） 其他污染物（TSP、NH3、H2S） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ | 附录D√ | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区√ |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  | 现状补充检测√ |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ |  |  |  | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他√ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km√ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP、SO2、 NOx、NH3、H2S） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5√ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%√ |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（/） |  |  | 有组织废气监测□ |  |  | 无监测 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织废气监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量 监测 | 监测因子：（NH3、H2S） |  |  | 监测点位数（2） |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受N 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / )厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( 0.68 )t/a |  |  |  | NOx:( 1.02)t/a |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2运营期水环境影响分析

5.2.2.1地表水环境影响分析

项目产生的冲洗废水排入三级沉淀池发酵处理后还田堆肥，生活污水排入旱厕，定期清淘，无生产废水和生活污水排放。同时，项目采取雨污分流制，并且在三级沉淀池、旱厕设置防雨棚和排雨沟，防止下雨天气条件下本项目污染物随雨水进入地表水体，因此，本项目建成营运后，在实现了污水资源化利用、水污染物实现零排放的情况下，不会对周围地表水环境产生不利影响。

5.2.2.2三级沉淀池规模

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》HJ497-2009中要求：“本项目沉淀池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量。”确定贮存时间为6个月，本项目污水贮存池设计容积为1160m3（2235m3/a÷12×6=1117.5m3），可满足本项目6个月污水贮存量。解决了尿肥在冬季非施肥期的贮存问题。

5.2.2.3污水消纳能力分析

根据中国农业大学研究成果表明，每公顷农田承载禽畜粪便的量是有一定的限度的，如果对农田的负荷重就会对土壤造成富营养化，通过雨淋冲刷后给地表水和地下水环境带来污染。

根据《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》中表述，规模化畜禽养殖场采取干清粪方式，建设废弃物储存设施，无污水排放口，且粪便、污水/尿液经认定完全农业利用（需配备与养殖规模相适应的消纳土地，原则上以肉鸡计每出栏200只不少于一亩土地）。

本项目年出栏量120万只肉鸡，采用干清粪工艺，产生的粪便全部无害化处理生产有机肥出售，产生的冲洗废水发酵后农田施肥，养殖户进行肉鸡的当量折算后，按每500只肉鸡出栏量配套1亩农田的标准，即相应配套2520亩农田。本项目发酵后的鸡舍冲洗废水用于娄家店农田进行消纳。项目周围具有足够消纳本场区尿污的土地面积（见附件）。

5.2.3.4地下水环境影响分析

1、评价区水文地质条件

本区属于大陆性中温带。半干旱季风气候，干湿季节分明，干旱季节长，冬寒而夏酷，昼夜温差大。据气象部门统计资料：多年平均气温为8.4℃，一月份平均最低温度-11℃，七月份平均最高温度+22.5℃，年最高气温 42℃，最低气温-27℃（1983 年）。本区雨量较少，受太平洋副热带高压影响，降雨带七月份推移到本区，故雨量多集中于七、八、九月份，其中七、八月份各占总量 58%，降雨量为116.5mm，年降雨量387～610mm，蒸发量1600～1850mm，为年降雨量的2.9倍，年平均湿度52～59%，冰冻期为当年11月至翌年4月。

该地区水文地质条件比较简单，地下水的类型主要为第四系松散岩类孔隙潜水和基岩裂隙水。第四系松散岩类孔隙潜水含水层主要为砾砂，钻孔及民井揭露水位埋深1.3-2.2m，水量较丰富，补给来源主要为大气降水和地表水渗流补给，以蒸发排泄及向临区地下径流排泄为主。基岩裂隙水：赋存于风化带的风化裂隙中，水量贫乏，主要接受上部孔隙潜水及大气降水的下渗补给。

2、地下水补给、径流、排泄特征

项目区周围地下水分割为若干个彼此既彼此独立又相互联系的水文地质小单元。彼此独立是指因为彼此之间各有各的含水岩组及隔水岩组，其补给、径流、排泄条件均自成体系，各具特色，基本不发生水力联系；相互联系是指因为均以大气降水为主要补给来源，各单元分布地区内地貌形态高低不一，降水后不同地层中形成表层潜流及地表径流，并非圈闭于各单元之内，而总是按由高到低的次序，沿沟谷等低洼地带，穿越隔水岩组而径流补给相邻单元地下水，各单元的表层潜流及地表径流均向低洼处汇流，少部分于地形适宜处如深切之沟谷以侵蚀泉的形式排出，形成季节性泉。这些排出的泉水，在径流至适宜地段复渗入地下继续向深部径流。各种类型的地下水补给、径流、排泄条件如下：

1）松散岩类孔隙水：以大气降水入渗补给为主，另外，地表水（主要为河水）的侧向入渗，山坡、谷地的地下径流也是重要的补给方式，其它补给方式有水库、渠系、农业灌溉的渗漏等。松散岩类孔隙水的径流与排泄主要受地形和埋藏条件的控制，气候和岩性条件也有一定的影响。自分水岭向谷底中心汇集，并通过河道及其冲洪积层向下游排泄。

2）碎屑岩类孔隙裂隙水：补给来源主要为大气降水，蓄水工程和渠系等人工补给量比较大，其它形式补给甚微。碎屑岩处于山区丘陵地带，地形起伏较大，其静流和排泄条件受地质构造、地形、地貌控制，地下水主要以地下潜流的形式由分水岭向两侧第四系含水层排泄，人工开采量不大。

3）岩浆岩裂隙水：补给来源主要为大气降水。降水渗入并储存于风化裂隙和构造裂隙中，沿裂隙顺山坡由高向低缓慢运行，排入第四系坡洪积物中，并形成第四系孔隙水或直接排入山涧沟谷以地表径流等形式排泄。

4）碳酸盐岩类裂隙岩溶水：大气降水是其主要补给来源，其次接受第四系孔隙水越流补给，此外农田灌溉回归也占很大比重。由于岩溶不甚发育，其含水特征、径流和排泄条件与变质岩、岩浆岩裂隙水相似。

3、地下水环境影响预测

1)预测情景分析

预测情景主要分为正常工况和非正常工况情景。

①正常工况

项目废水为冲洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和总大肠菌群。

正常状况下，冲洗废水经三级沉淀池处理后还田。

在可能产生渗漏的建构筑物等区域进行地面防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。因此在正常状况下，污染物从源头和末端均得到控制，地面经防渗处理，污染物污染地下水的可能性很小。

②非正常状况

非正常状况是指对项目场地内跑、冒、滴、漏的污水，流经未防渗地段，透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。

2)预测因子筛选

本项目产生的废水中主要含有COD、BOD5、SS、氨氮和总大肠菌群等污染物，本评价选取《国家环境保护“十二五”规划》主要控制的污染物COD、NH3作为代表性污染物进行预测。COD执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)标准限值(3mg/L)，NH3-N执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准(0.5mg/L)。

3)概化模型

非正常状况

项目场地地下水平均埋深大于20m，场地包气带垂向渗透系数大于10-6cm/s，泄露污水直接穿过包气带进入浅层地下水；污染物在含水层中的运移情况，模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度相比可忽略；

b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围；

c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。

4)数学模型的建立与参数的确定

含水层中的运移情况：根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，kg。

u—地下水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

a、污染物质量：根据地下水导则要求，预测因子应选取标准指数最大的因子做为预测因子，因此本项目预测因子选取：厂区COD和氨氮。假设三级沉淀池发生渗漏，未经处理的大量废水下渗到含水层中，预测污水渗漏量按日产生量的10%计算，各污染物日渗漏量计算如下：

COD：1.74t×10% =174kg；

氨氮：0.087t×10% =8.7kg；

模拟计算中，考虑到检修周期，将三级沉淀池连续渗漏30天的污染物看做瞬时污染。显然，这样概化，计算结果更为保守，完全符合工程设计的思想。

b、含水层的厚度M：通过收集的地质资料，可知项目区域含水层平均厚度约为30m。

c、有效孔隙度：含水层的有效孔隙度n：取n=0.4；

d、水流实际平均流速u：由经验系数可得，地下水含水层渗透系数平均为5m/d。水力坡度I为2‰。因此地下水的渗透流速u=K×I/n=5m/d×2‰/0.4=0.025m/d。

e、纵向x方向的弥散系数DL：含水层纵向弥散度m，由此计算项目含水层中的纵向弥散系数DL==20×0.025m/d =0.5m2/d；

f、横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般，，因此m,则DT=0.05(m2/d)；

5)预测结果

污染物在浅水含水层内运移的过程。本次预测分别对100d和1000d进行模拟计算，模型计算的主要成果见表5-17、5-18，图5-3、5-4。

表5-17  非正常状况下COD在浅水含水层中运移情况一览表

| 预测时间 | 污染晕最低浓度(mg/L) | 污染中心事故 贡献浓度(mg/L) | 污染晕最大 运移距离(m) | 是否出 场区边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 3 | 60 | 27.5 | 是 |
| 1000d | 3 | 6 | 61.8 | 是 |
| 5a | 3 | 3 | 62.8 | 是 |

| 北向南 COD在含水层运移100d | 北向南 COD在含水层运移1000d |
| --- | --- |
| 北向南 COD在含水层运移5a | 北向南 COD在含水层运移示意图 |

图5-3     非正常状况下COD在含水层中运移图

表5-18  非正常状况下氨氮在浅水含水层中运移情况一览表

| 预测时间 | 污染晕最低浓度(mg/L) | 污染中心事故 贡献浓度(mg/L) | 污染晕最大 运移距离(m) | 是否出 场区边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 0.2 | 2.0 | 25.1 | 是 |
| 1000d | 0.2 | 0.2 | 32.2 | 是 |

北向南

图5-4     非正常状况下氨氮在含水层中运移图

模拟结果显示：污染物浓度随着运移距离逐渐在减小，由表5-19和图5-3可知，COD在地下水中运移5年后运移最大距离62.8m，污染晕最大浓度3.0mg/l；由表5-20和图5-4可知，氨氮在含水层中运移1000d后运移最大距离34.9m，污染晕最大浓度0.2mg/L；各污染物最大运移距离均未扩散至最近敏感点。

6)影响预测结论

①正常状况下，冲洗废水收集在三级沉淀池发酵后直接还田利用。

在可能产生渗漏的建构筑物等区域进行地面防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。

因此在正常状况下，污染物从源头和末端均得到控制，地面经防渗处理，污染物污染地下水的可能性很小。

②非正常状况下项目三级沉淀池等污水构筑物发生渗漏，污染物随废水渗漏到浅层含水层中，污染物浓度随着运移距离逐渐在减小，COD在地下水中运移5年后运移最大距离62.8m，污染晕最大浓度3.0mg/l；氨氮在含水层中运移1000d后运移最大距离34.9m，污染晕最大浓度0.2mg/l；各污染物最大运移距离均未扩散至最近敏感点。

7)地下水环境保护措施及防治对策

为有效防止项目场内废水泄漏对地下水水质造成影响，项目采取以下防渗措施：

①场内废水泄漏对地下水水质影响

a.鸡舍、三级沉淀池、无害化处理车间、危废暂存间、办公区、锅炉房等场所按照有关防渗要求建设，防止渗滤液泄漏污染地下水。

b.养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离。

c.加强管理，活动场产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。

d.冲洗废水收集运输管道要经常检查，防止污水泄漏。

根据项目设计资料，项目鸡舍、三级沉淀池、危废暂存间、办公区、锅炉房等场所按照有关防渗要求建设，同时进行防雨和防溢流，加之项目废水水质较简单，在做好厂区防渗措施后，可将项目对地下污染程度降至最低。

②冲洗废水还田利用对地下水水质影响

a.通过测试农田土壤肥效，根据农田土壤、作物生长所需的养分量和环境容量，科学确定冲洗废水的还田利用量。

b.探索发展多种冲洗废水利用的途径，如废水浸种、育秧、作为防治病虫害的“生物农药”、作为无土栽培培养液等。

建设单位应加强环境管理，尤其是应跟踪管理沼液的具体还田利用去向和施用量，防止出现冲洗废水还田面源污染和二次污染问题，在此前提下，本项目运营期对地下水的影响很小。

8)地下水评价小结

本次地下水评价，在搜集当地水文地质条件资料的基础上，通过建立模型，设置了可能出现的事故情景，分别对正常工况和非正常工况防渗层破裂两种情景下模拟和预测对项目区附近区域地下水环境的影响，结果显示：若防渗措施出现问题，一旦发生泄漏，将会对项目区附近区域地下水造成一定影响。针对可能出现的事故情景，报告制定了相应的监测方案和应急措施。在相关保护措施实施后，该项目对水环境的影响是可以接受的。

### 5.2.4运营期噪声环境影响分析

（1）主要噪声源

项目主要噪声源情况见表5-19。

表5-19 主要噪声源

| 噪声源名称 | 数量 （台）套 | 噪声强度 [dB（A）] | 位置 | 距厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 水泵 | 2 | 90 | 水井内 | 80 | 40 | 50 | 70 |
| 螺旋输送机 | 1 | 77 | 鸡粪无害化处理车间内 | 115 | 80 | 55 | 112 |
| 刮板输送机 | 1 | 77 |  | 130 | 70 | 66 | 110 |
| 自动包装机 | 1 | 73 |  | 50 | 80 | 80 | 125 |
| 斗式提升机 | 1 | 78 |  | 60 | 60 | 130 | 130 |
| 筛分机 | 1 | 78 |  | 70 | 90 | 90 | 80 |
| 风机 | 1 | 77 |  | 90 | 80 | 45 | 120 |

（2）噪声预测模式

根据项目提供的噪声源参数和设备的安装位置，选用距离衰减模型进行计算，并考虑多声源及声环境本底值叠加。

①噪声叠加公式

对于多个点源存在时，给与某个评价点的噪声贡献，可用下式计算：

L = 10lg（100.1L1 + 100.1L2 + …… + 100.1Ln ）

式中：L-总声压级dB（A）；

L1、L2  …、Ln – n个噪声源的声压级dB（A）。

②某一室内声源向室外传播的声级差计算：

式中：TA—隔墙（或窗户）的传输损失。

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的

中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R = Sα/（1−α ），S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数。

R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③点声源衰减公式

计算评价点噪声等效声级时，根据工程具体情况，把声源视为点源，衰减公式如下：

L2＝L1  20lg （r2/r1）  L

式中：L1、L2-为距声源r1、r2处的声级值[dB（A）]；

r1、r2 –为距声源的距离（m）；

L –为其它衰减作用的衰减噪声级[dB（A）]；

（3）噪声预测结果

厂区内各种噪声源对外环境产生一定影响，拟采取以下降噪措施：

生产设备采取消声减振措施，同时均位于车间内。

通过以上措施和距离衰减后，厂界处噪声昼间预测结果见表5-20。

表5-20  昼间噪声贡献结果  单位：dB（A）

| 声源位置 | 噪声源 | 源强 | 措施降噪 | 隔声 | 经距离衰减后各边界贡献值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 水井内 | 水泵 | 90 | 10 | 20 | 36.9 | 16.5 | 32.4 | 28.5 |
| 鸡粪无害化处理车间内 | 螺旋输送机 | 77 | 10 | 20 | 12.0 | 38.5 | 14.7 | 14.7 |
|  | 刮板输送机 | 77 | 10 | 20 | 8.5 | 40.4 | 12.3 | 12.2 |
|  | 自动包装机 | 73 | 10 | 20 | 8.6 | 40.6 | 5.3 | 8.2 |
|  | 斗式提升机 | 78 | 10 | 20 | 12.9 | 41.2 | 14.1 | 15.7 |
|  | 筛分机 | 78 | 10 | 20 | 13.6 | 39.8 | 15.1 | 14.8 |
| 噪声贡献值 |  |  |  |  | 42.5 | 43.6 | 42.8 | 34.2 |
| 标准 |  |  |  |  | 昼间55、夜间45 |  |  |  |

由上表看出，各厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，周围环境影响较小。

### 5.2.5运营期固体废物环境影响分析

项目采用干法清粪工艺将鸡粪单独清出，粪便利用专用槽车运输至鸡粪无害化处理车间生产有机肥，鸡粪无害化处理车间有良好的防渗措施；病死鸡委托北票市汇宏动物无害化处理有限公司收集处置；锅炉灰渣、除尘灰全部装袋临时贮存于灰渣场内，定期出售；饲养过程产生的羽毛收集后定期外售，饲料残渣收集后用于有机肥的生产；生产有机肥在筛分过程中产筛分杂质，在固废暂存场暂存，定期送往政府指定地点暂存；生产有机肥在筛分过程中产生的不合格产品，直接回用于生产；包装过程中产生的废包装，在固废暂存场暂存，出售；防疫产生的医疗废物，在危废暂存间暂存后均由有资质专用车辆（车身警示标志、密闭、防渗漏）运至医疗废物处置中心处置。中转过程须严格执行“五联单”制度；生活垃圾由工人送附近垃圾点。

### 5.2.6生态环境影响分析

5.2.6.1生态环境影响分析

本项目运营期生态环境影响主要是恶臭气体、锅炉烟气对周围农作物产生影响。一方面废气污染物经土壤进入农作物富集可能影响其生长，另一方面会直接影响绿色植物光合作用。

1、烟尘的影响

烟尘降低大气透明度，增大了太阳光线在经过大气时的散射辐射，使返回到大气中的辐射量增加，到达地面的大气辐射减少，减弱了绿色作物的光合强度，降低植物的光合作用能力。

烟尘对植物有一定的破坏作用，特别是降落到湿叶片上时形成硬壳，可遮蔽日光并造成气孔堵塞，一方面是增大了大气中的CO2通过气孔进入植物叶片的阻力，降低了绿色作物同化CO2的能力；另一方面，阻碍了叶片内水分的散失，提高了叶片温度，形成了叶片组织内的高温胁迫，在大气和土壤水分适宜的条件下，作物干旱出现的可能性增加。

2、SO2的影响

SO2对植物的伤害是从叶片背面的气孔渗入植物组织而造成的。机理为通过叶面气孔进入叶内发生化学反应，影响细胞 pH 值从而产生伤害，并产生自由基引起膜脂过氧化，伤害膜细胞，引起蛋白质变性，造成酶失活，最后导致植物呼吸作用加快，光合作用降低，叶绿素含量减少，使植物发育受阻。SO 2 引起的急性伤害症状特点是使叶脉间产生不规则的点、块状伤斑，受害时界限分明，严重时叶片呈水清状软萎，经日晒失水，干枯坏死。

SO2除直接作用于植物外，还可以通过酸雨的形式来影响周围的生态环境。酸雨会使土壤中大量的营养元素被淋失，造成土壤中营养元素的严重不足，从而使土壤变得贫瘠。此外，酸雨能使土壤中的铝从稳定态中释放出来，使活性铝增加，有机络合铝减少，活性铝等增加严重影响林木的生长。

3、NOx的影响

NOx对植物生长发育的影响，主要是使植物矮化，生长瘦小，座果率和产量降低。NOx进入叶片后，与附于海绵组织细胞表面的水分结合，生成亚硝酸或硝酸，当酸的浓度达到一定程度时，会使植物细胞受害。氮氧化物对光合作用的影响，表现为对CO2吸收能力的降低。大气中氮氧化物的浓度一般不高，不致对植物造成危害，只有在发生光化学烟雾时期，才会使植物受害。

4、恶臭污染物的影响

恶臭及有害气体会使空气中甲烷、硫化氢、氨气、二氧化碳等有害成分增加，含量加大，导致空气中氧含量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量，产生异味妨碍人畜健康及农作物生长，重则引起发病。高浓度恶臭物质会杀死小型植物。本项目废水经处理后全部用于农灌，固体废物暂存后及时外送处置，对生态环境影响较小。

5.2.6.2生态环境污染防治措施

1、保持鸡舍干燥，加强卫生管理，提高饲料利用率，科学饲养，减少污染物的产生；

2、加强废气污染物的治理，及时清除粪便，强化通风换气，减少三废排放对生态环境的影响，加强环保意识教育；

3、加强道路硬化和绿化，做好厂区生态恢复工作，利用绿色植物可以有效的吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善区域生态环境；

4、加强管理，确保各项环保措施的正常运行，定期检修，最大程度地减少污染。

5.2.6.3生态环境影响评价结论

本项目生态环境影响主要是恶臭气体、锅炉烟气对周围农作物产生影响，项目废气污染物排放量较少，废水经处理后全部用于农灌，固体废物暂存后及时外送处置，在采取环评提出的措施后对区域生态环境影响较小。

### 5.2.7运营期土壤环境影响分析

项目采用干法清粪工艺将鸡粪单独清出，粪便利用专用槽车运输至鸡粪无害化处理车间生产有机肥，鸡粪无害化处理车间有良好的防渗措施；病死鸡委托北票市汇宏动物无害化处理有限公司收集处置；锅炉灰渣、除尘灰全部装袋临时贮存于灰渣场内，定期出售；生产有机肥在筛分过程中产筛分杂质，在固废暂存场暂存，定期送往政府指定地点暂存；生产有机肥在筛分过程中产生的不合格产品，直接回用于生产；包装过程中产生的废包装，在固废暂存场暂存，出售；防疫产生的医疗废物，在危废暂存间暂存后均由有资质专用车辆（车身警示标志、密闭、防渗漏）运至医疗废物处置中心处置。中转过程须严格执行“五联单”制度；生活垃圾由工人送附近垃圾点。

生产废水采取三级防渗沉淀池处理。废气主要为氨和硫化氢。各项因子均不会造成土壤的污染来源，故土壤环境影响可接受。

# 6、环境保护措施及可行性分析

## 6.1施工期污染防治措施

根据项目建设情况及施工期污染因素分析，该项目施工期对环境的影响主要是施工区机械设备产生的噪声影响；物料运输对沿途产生的噪声及扬尘影响；施工产生的建筑垃圾、弃土、生活垃圾等。

### 6.1.1施工期废气污染防治措施

（1）扬尘污染防治措施

本项目在施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对周围居民及附近区域及带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时清运等。在建设场地的四周应设有严密围挡。

根据辽政发[1999]29号《辽宁省大气环境综合整治方案》、《辽宁省城市施工场地扬尘环境管理标准》、《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第三十一号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、国发〔2013〕37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》等文件要求，施工期大气污染物主要为颗粒物，为了减少施工过程中的扬尘污染，因此，应采取以下措施对策：

·施工管理

施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置工程概况牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

·场地抑尘措施

施工工程中产生的弃土，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：a）覆盖防尘布、防尘网；b） 定期喷水压尘。

·物料抑尘措施

1）施工中土堆、料堆防止扬尘措施。

工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间；减少物料堆存时间及堆放量，缩短堆放的危害周期，尽量做到边施工边进物料。

土堆、料堆要布置在场地的避风处，而且平时土、沙堆表面应撒水保湿，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

2）材料仓库物料抑尘管理

材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料漂失污染环境空气。

·车辆运输抑尘措施

1）要在工地出口处设置清除运送垃圾、运送物料车辆的车轮携带泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地。尽量减少车辆在雨天出入现场的机会，平时注意场地道路的保护，车辆进出口泥土路面临时铺设承重石方，做到现场道路的畅通、平整、清洁。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。

2）运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布），防止物料飘失，避免运输过程产生扬尘。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行及时清理。装卸渣土严禁凌空抛散。

3）合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。

4）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃。

5）建设工程施工现场应全封闭硬质围挡墙（1.8m高），严禁敞开式作业。

6）渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。

·其他管理方案

1）禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草及各种包装皮等以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

2）闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

3）在建筑物、构筑物上运送散装物料的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。

根据交管部门和环保部门的有关规定，机动车均应办理尾气排放合格证，经检测合格后方可行驶。在使用过程中，要加强车辆和施工机械的维修保养，保证其运行状态正常稳定。

综上所述，建设单位在施工时采取以上措施和对策可以最大限度抑尘，对环境影响较小，且污染防治措施可行。

（2）施工机械、机动车辆尾气

施工机械、机动车辆在燃料燃烧时排放的尾气，含有CO、NOx、THC等。

尾气通过车辆和机械的排气管排放，排放高度较低，一般为0.5-2m，属于无组织排放。但本项目施工期较短，且燃用无铅汽柴油，因此施工车辆和机械的尾气中污染物排放量相对较少。在施工过程中施工方应保证施工机械及车辆运行状态的良好。在机械、车辆运转状况良好的条件下，产生的上述污染物质浓度较低，不会对环境空气质量产生较明显的影响，并且施工期在一般情况下相对运营期较短，因此，施工机械对环境的影响仅是暂时性的，不会对当地的环境空气质量带来长久的影响。

### 6.1.2施工期废水污染防治措施

（1）地表水环境保护措施

施工期污水主要为生活污水和施工活动产生的污水。施工期采取的水环境保护措施如下：

1）施工场地设置临时旱厕。

2）施工场地应根据现场条件和废水产生情况修建隔油沉淀池（作防渗处理），集中收集各类施工废水，同时采取及时收集残油等方法尽量减少含油污水。施工废水预处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后可全部用于施工现场的洒水降尘。施工结束后沉淀池和隔油池及时清理，并覆土掩埋，进行绿化。

3）建筑材料堆放点应设篷盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷。

采取以上环保措施后，施工期产生的污水不会对地表水环境造成不利影响，该环保措施是可行的。

（2）地下水环境保护措施

项目具体地下水环境保护措施如下：

1）施工生产废水经隔油沉淀池处理后除可用于拟建施工区的洒水降尘；施工生活污水排入临时旱厕。施工区内设置的隔油沉淀池必须严格按照防渗要求，采用耐腐蚀防渗材料。

2）加强施工材料的管理，堆放地点做好防渗工作。

3）综合施工场应设置严密围挡，避免建筑材料被雨水冲刷流失。

4）施工结束后应对在施工场地设置的临时旱厕、沉淀池和隔油池及时清理，并覆土掩埋，进行绿化。

5）工地人员的生活垃圾、施工物料垃圾等尽量分类收集和回收利用，设置固废临时贮存设施，并具有防淋溶、防渗等设施，并送往附近垃圾堆放点。

### 6.1.3施工期噪声污染防治措施

（1）尽量采用低噪声机械，对超过国家标准的机械禁止入场施工，施工过程中经常对设备进行维修养护。

（2）合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。

（3）施工中注意选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械维修的正确操作，使之维持最佳工作状态和最低声级水平。

（4）按劳动卫生标准，保护施工人员的身心健康，施工单位应合理安排工作人员，做到轮换操作建筑机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人以恢复听力的时间。同时，要注意保护机械，合理操作，尽量使筑路机械维持低声量级水平。操作时，工人应戴耳罩和头盔。

（5）合理安排施工时间：合理安排施工时间和施工进度，合理安排好施工时间。如有抢修、抢险作业和因生产工业上要求或者特殊需要必须连续作业的，将按规定办理夜间施工许可与备案手续并向社会公示。

### 6.1.4施工期固体废物污染防治措施

为减少项目施工期固体废物污染，建议项目采取以下措施：

（1）设立土方临时堆放点，堆放点要经环保检查机构认可并设专人管理，防止随意堆放。建筑垃圾、渣土等应当单独堆放，及时清运，送往政府指定地点堆放。

（2）运送垃圾、弃渣的车辆实行密闭运输，不得车轮带泥行驶，不得沿途泄漏、遗撒，不得倾倒河道内。

（3）施工人员生活垃圾要严格管理，产生的生活垃圾送往附近垃圾点堆放，不得倾倒河道内。

采取以上环境保护措施后，施工期产生的固体废物不会对周围环境造成影响，该环保措施可行。

### 6.1.5施工期生态环境影响防治措施

工程施工区域主要为草本植物，无珍惜保护物种，工程结束后，对施工场地进行清理，场区进行绿化等生态恢复措施，达到美化场区景观，改善区域生态环境的效果。

## 6.2运营期污染防治措施

### 6.2.1运营期大气污染防治措施

（1）恶臭污染源防治措施

针对本项目养鸡场恶臭产生源的特点，提出如下恶臭污染源防治措施：

1）科学设计日粮，提高饲料利用率

鸡食饲料后，饲料在消化道消化过程中（尤其后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭、产生的粪污越多，臭气就越多、提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施、试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。

2）合理使用饲料添加剂

日粮中合理添加酶制剂、酸制剂、EM制剂、丝兰属植物提取物、沸石等，对控制恶臭具有重要作用。

3）鸡舍、鸡粪无害化处理车间卫生管理

①正确设置鸡舍、鸡粪无害化处理车间内的建筑：鸡舍、鸡粪无害化处理车间内要建硬质的有一定坡度的水泥路面，可以设置喷雾降温系统，有充足的供水和通畅的排水系统。

②合理设计鸡舍：在鸡舍内设计除粪装置，窗口使用卷帘装置，合理组织舍内通风，注意舍内防潮，保持舍内干燥，及时清除粪便污物。

③改进生产工艺：采取用水量少的消粪工艺—干清粪工艺，使干粪和污水分流，减少污水量及污水中污染物的浓度；有机肥发酵在密闭的发酵罐内，可减小污染物的浓度。

4）使用除臭剂：粪便的除臭主要包括物理除臭、化学除臭和生物除臭几方面。

物理除臭剂主要指一些吸附剂和酸制剂、吸附剂可吸附臭味，常用的有活性炭、泥炭、锯木屑、麸皮、米糠等，这些物质和鸡粪混合，通过对臭气物质的分子进行吸附、酸制剂主要是通过改变粪便的pH值达到抑制微生物的活力或中和一些臭气物质来达到除臭目的、常用的有硫酸亚铁、硝酸等。

化学除臭可分为氧化剂和灭菌剂、常用的有高锰酸钾、过氧化氢等，其作用是使部分臭气成分氧化为少臭或无臭物质。

生物除臭主要指活菌制剂，其作用是通过生化过程脱臭、有专家将分离出的放线菌接种于鸡粪便中，NH3、H2S等恶臭物质很快消失、有试验证明：从泥炭腐植质或活性污泥中分别挑出硝化菌和硫细菌，经驯化后，硝化菌可清除粪便中的氨，硫细菌可抑制二甲基硫化物等的产生。

本项目向三级沉淀池、鸡粪无害化处理车间内铺放吸附剂，在卸粪接口和污水收集设备位置喷淋生化除臭剂。

5）三级沉淀池、有机肥发酵池、鸡粪无害化处理车间应设计为密闭形式。

6）绿化措施：根据相关研究资料，绿化对养殖场的恶臭扩散浓度能降低50%左右，场区内的绿化要以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。具体措施有：场区道路两侧种植乔灌木、松柏等，对地块原有松树进行移栽，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带的绿化隔离带，场区内零散裸露地面种植草坪、花坛，同时可抑制大风天气条件下的扬尘产生。

7）卫生防护距离

为防止无组织恶臭气体中的H2S、NH3等物质对周边环境敏感点（尤其是居民）可能产生的累积影响，在本项目场界外设置500m卫生防护距离，在此卫生防护距离范围内，不得新建居民集中居住区、学校、医院等环境敏感项目。

（2）锅炉废气

本项目新建1台4吨生物质锅炉和1台2吨生物质锅炉（一备一用），用于鸡舍采暖和无害化处理车间生产。两台锅炉分别配备一套布袋除尘器，除尘效率为99%，产生的废气经处理后通过1根35m高排气筒排放。废气中污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准限值。

综上所述，采取上述大气污染物治理措施可行。

### 6.2.2运营期地表水污染防治措施

该项目拟建设“三级沉淀池”工程，将产生的污水按照污水资源化利用的原则，经处理后全部利用。

厂区内排水系统实施雨污分流，厂区内设置专用污水管道和雨水管道，鸡舍鸡舍冲洗废水排入三级沉淀池、生活污水排入旱厕，定期清掏，雨水通过场内雨水管道排入场外排水沟。

根据《辽宁省畜禽养殖粪便贮存设施建设标准（试行）》中要求，污水贮存设施应按照下列要求设置：

①底面要求：底面为钢筋混凝土结构，底面厚度不少于200毫米，并做防渗处理，防渗性能要达到《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069—2002）中抗渗等级S6的要求。底面高于地下水位0.6米以上。

②墙体要求：墙体为钢筋混凝土结构，墙体厚度不少于360毫米，并做防渗处理，防渗性能要达到《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069—2002）中抗渗等级S6的要求。墙体深度不超过6米。

③顶部要求：顶部加钢筋混凝土结构盖板或防雨棚，防雨棚采用彩钢瓦等抗风防压材料。

④其它要求：设施周围应设置排水沟，防止径流、雨水进入贮存设施内，排水沟不得与排污沟并流。进水管道直径最小为300毫米。进、出水口设计应避免在设施内产生短流、沟流、返混和死区。设施周围应设置明显的标志和围栏等防护设施。定期清除底部淤泥。设施周围进行适当绿化。防火等级要达到《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中防火三级要求。

本项目采用雨污分流制，项目位于山坡地带，项目建设过程中需严格按照施工规范要求设置排洪沟及导排水系统，防止雨季出现塌方、滑坡等。

### 6.2.3运营期声环境保护措施

本项目噪声源较少，产生的噪声源强相对工业类项目较低，因此，本项目的噪声不会对环境敏感点产生不利影响，鸡粪无害化处理设备选用低噪声设备、软连接、橡胶减振、合理布局、场界绿化隔离带等措施后，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类排放标准要求。

此外，货物运输车在厂区内以及行驶至周边村屯时，做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对厂区周围居民区的影响。

### 6.2.4运营期固体废物影响防控措施

（1）鸡粪

本项目养殖鸡舍采用干清粪工艺，粪便采用机械式干清粪的方式，该工艺符合清洁生产的要求，可大大降低鸡舍冲洗废水的产生量及废水中的污染负荷。在清粪过程中，还应做到及时清理，实现鸡粪的日产日清，产生的鸡粪均由专用槽车运往鸡粪无害化处理车间生产有机肥。

（2）锅炉灰渣及除尘灰

袋装后贮存于锅炉房内固废暂存场(半封闭、防雨、防火、地面硬化)，定期出售。

（3）病死鸡

项目产生的病死鸡每天由北票市汇宏动物无害化处理有限公司收集处置，北票市汇宏动物无害化处理有限公司处理范围为病死动物，处理能力为2万t/a，因此，不会造成不良环境影响。

（4）筛分杂质

有机肥在筛分过程中产生的石子、鸡毛等筛分杂质，属于一般固体废物，在固废暂存场（半封闭、防雨、地面硬化）暂存，定期送往政府指定地点暂存。

（5）不合格产品

鸡粪无害化处理在筛分过程中产生的不合格产品均回用于生产。

（6）废包装袋

生产过程中产生的废包装袋，属于一般固体废物，在固废暂存场暂存，出售。

（7）防疫废物

根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）中相关内容，防疫过程产生的医疗废物属于危险废物，废物类别HW01，废物代码900-001-01，危险废物名称：为防治动物传染病而需要收集和处置的废物，危险特性：In。

1）防疫废物管理要求

本次评价特提出以下管理要求：

①及时收集本单位产生的医疗废物，并按照《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）对医疗废物进行分类，分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，同时包装袋和容器应符合《医疗废物专用包装物容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）。

②工作人员在盛装医疗废物前，应当对包装物或容器进行认真检查，确认无破损、渗液和其它缺陷。

③盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使封口紧实、严密。

④盛装医疗废物的每个包装物或容器外，表面应当有警示标记、重量和中文标签，标签内容包括医疗废物产生日期，类别等。

⑤医疗废物转交出去以后，专职人员应当对医废暂存设施及时进行清洁和消毒处理，并做好记录。

2）医废暂存点设计要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则建设，本次评价对危废暂存间提出如下要求：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

②必须有泄漏液体收集装置，设施内要有安全照明设施和观察窗口；

③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。

④基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

项目产生的防疫废物于危废暂存间暂存后均由资质单位处理处置。中转过程须严格执行“五联单”制度。

- 羽毛

在饲养过程中鸡羽毛收集后外售。

- 饲料残渣

饲养过程中产生的饲料残渣收集后用于有机肥的生产。

### 6.2.5运营期地下水影响控制措施

（1）防治原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制措施：主要包括在设备、污水储存、鸡粪无害化处理等构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

分区防控措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下；末端控制采取分区防渗，主要分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制污染；

应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）分区防控划分

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般防渗区和简单防渗区。

①一般防渗区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理，主要为鸡舍、三级沉淀池、有机肥发酵池。

②简单防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理，主要为鸡粪无害化处理车间、发电机房等。

（3）防治污染措施

根据不同防渗分区的防渗要求，采用相应的防渗设计方案。

①一般防渗区

一般防渗区地面可采用的抗渗钢纤维混凝土防渗方式，混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，从下面起第一层为防渗材料，第二层为厚度在30-60cm土石混合料加厚度在16-18cm的二灰土结石，第三层也就是最上面的为混凝土，厚度在20-25cm；鸡舍、三级沉淀池、有机肥发酵池采用混凝土构造及设置防渗层，防止废水影响地下水。

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能，即与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定。

②简单防渗区：对于鸡粪无害化处理车间、发电机房简单防渗区可采取一般地面硬化。

③清下水标准化排放口：设置清下水和雨水的标准化排放口，于排放口处设置闸阀，并设标志牌。

采取以上措施能有效防止污染物下渗污染地下水。

对此，评价建议采取以下措施来避免此类现象的发生：

①鸡舍、三级沉淀池、鸡粪无害化处理车间、有机肥发酵池、旱厕按照有关防渗要求建设，防止渗滤液泄漏污染地下水。

②养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入三级沉淀池。

③加强管理，鸡舍产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。

④养殖废水收集运输管道要经常检查，防止污水泄漏。

### 6.2.6运营期土壤影响控制措施

项目属于污染型项目，厂区设置1000m2的绿化，绿化以种植吸附能力能力较强的植物，厂区内地面全部采区硬化，三级沉淀池采区防渗处理。通过采取以上措施，可有效的抑制大气沉降、地面漫流和污染物入渗等对土壤的影响。

# 7、环境影响经济损益分析

社会影响、经济影响、环境影响是一个项目对人类社会生态系统产生影响的三要素，三者之间既互相促进，由相互制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确的把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。

## 7.1经济效益分析

北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019肉鸡养殖扶贫农场在注重社会效益的同时也注意经济核算，项目可获得较好的收益水平。本项目具有较强的抗风险能力，对市场的变化有较强的承受能力。综上所述，本项目具有良好的经济效益，在经济上是可行的。

## 7.2社会效益分析

（1）本项目为肉鸡养殖、有机肥生产项目，具有广阔的市场前景和发展空间，具有很好的经济社会效益，市场需求量大。项目的建设不仅缓和市场缺口，同时可为企业带来显著的经济效益。

（2）本项目的建设，将增加当地政府的财政和税收收入，推动当地经济的快速增长。

（3）项目建成后可解决部份人员的就业问题。

## 7.3环境效益分析

### 7.3.1环保投资估算

环境经济损益主要体现在项目所采取的环保措施投资。为了加强项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。环保建设投资主要包括环保工程建设、安装、调试、运转等费用。

本项目总投资为1500万元，项目环保投资100万元，占总投资的6.67%。本项目环保投资估算见表7-1。

表7-1  环保投资估算一览表

| 投资项目 | 治理设施内容 | 数量 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |
| 废气 | 施工期围挡 | 1套 | 2 |
| 废水 | 临时旱厕 | 1个 | 0.2 |
| 噪声 | 施工期减震、降噪措施 | / | 0.8 |
| 固废 | 土石方及生活垃圾等 | / | 2.0 |
| 营运期 |  |  |  |
| 废气 | 鸡舍排气扇 | 70个 | 5.0 |
|  | 鸡粪无害化处理车间为全封闭车间；鸡舍、有机肥发酵池喷洒微生物除臭剂 | - | 8.0 |
|  | 布袋除尘器（2套）+35m排气筒（1根） | - | 5.0 |
| 废水治理 | 三级沉淀池 | 1个，1160m3 | 15.0 |
|  | 槽式运输车 | 2辆 | 6.0 |
|  | 吸粪泵 | 2台 | 1.0 |
|  | 雨污分流，厂区内设置专用污水管道和雨水管道 | - | 2.0 |
| 噪声治理 | 产噪设备的减振、降噪措施 | - | 2.0 |
| 固废治理 | 固废暂存场，半封闭、防雨、地面硬化 | 1个，20m2 | 0.5 |
|  | 危废暂存间，全封闭、防雨、防渗、地面硬化 | 1个，10m2 | 2.0 |
|  | 生活垃圾桶 | 3个 | 0.5 |
| 地下水 | 鸡舍、三级沉淀池、旱厕、有机肥发酵池作一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能）；鸡粪无害化处理车间、发电机房简单防渗（地面硬化）。 | - | 15.0 |
| 环境监理 | 监理人员工资及补助、监理办公设施费、培训与交通设施费、不可预见费 | - | 26.0 |
| 绿化工程 | 绿化面积1000m2 | - | 7.0 |
| 合 计 | - | - | 100 |

### 7.3.2环保损益分析

建设期噪声、扬尘、废水、固体废物会对环境产生一定的暂时影响；运营期废水、废气、固体废物也对环境会产生一定的影响。但只要加强科学管理，落实各项环保措施，确保运营中所产生的污水、废气、固体废物等污染源及时得到处理处置后达标排放，可以有效控制各污染源对环境的影响。

由以上分析可见，拟建项目所采取的环保工程措施在取得较好的环境效益的同时，社会效益和综合效益也是显著的。

# 8、环境管理与环境监测

健全有效的环境管理是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位必须对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。拟建项目在建设和营运过程中应与周围单位建立良好的联系，对受影响较大的单位应给予适当补偿。对投诉反映特别强烈的问题应予积极处理，或更严格地限制作业时间。

## 8.1环境监管计划

公司应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。

（1）环境管理机构

公司应按要求配备专业环保管理人员，建议配备5名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保训。

（2）环保管理制度的建立

①建立环境管理体系

按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

②污染处理设施的管理制度

单位法人要确保污染治理设施能长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

③奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资历源、能源浪费者予以处罚。

## 8.2排污口规范化设置

按照《国家环境保护总局关于修改开展排放口规范化整治工作的通知的决定》（2006年6月5日，国家环境保护总局令第33号），该项目三级沉淀池必须进行规范化设置，应在三级沉淀池挂牌标识，做到各个排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。规范化整治具体如下：

（1）必须符合国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）规定的排放口标志牌，排放口标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，有专用的防伪标志。

（2）标志牌设置设置在采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。

（3）标志牌辅助标志上需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色总体协调。

（4）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口和采样测试平台。

## 8.3环境监测机构及职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近、就便的原则，首选环境监测站。对本项目环境监测站的职责主要有：

测试、收集环境状况基本资料；

对环保设施运行状况进行监测；

整理、统计分析监测结果，上报环保局，归口管理。

## 8.4环境监测计划

项目的监测计划为运营期的常规监测计划。营运期的常规监测主要是对建设项目污染源的监测。结合本项目特点，环境监测以水环境和大气环境为主，对污水排放口定期监测和厂界污染物浓度定期监测。项目建成后，监测计划表如下：

表8-1  项目环境监测计划

| 时段 | 监测 内容 | 监测指标 | 监测位置 | 监测频率 | 监测单位 | 监测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 厂界 无组织 | 每季度1次 | 有资质 监测单位 | GB14554-93 |
|  |  | 颗粒物、NOx、SO2 | 生物质锅炉排气筒 | 每年1次 | 有资质监测单位 | GB13271-2014 |
|  | 地下水 | pH、氨氮、耗氧量、总大肠菌群数、细菌总数、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、氯化物 | 监测井 | 每季度1次 | 有资质 监测单位 | GB/T14848-2017 |
|  | 厂界噪声 | Leq（A） | 项目厂界 | 每季度1次 | 有资质 监测单位 | GB12348–2008 |

## 8.5项目竣工环境保护“三同时”验收内容

本项目从选址到建设，较充分地考虑到国家的环保政策和环境保护标准，结合了本地区的经济发展和环境特点，提出了比较切实可行的环境保护措施。为促进本项目环保措施的落实，达到北票市相关环保指标，本项目设定了竣工环境保护验收内容，见表8-2。

表8-2  建设项目竣工环境保护验收内容一览表

| 名称 | 环保设施名称 | 规格 | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鸡粪无害化处理车间为全封闭车间；鸡舍、有机肥发酵池喷洒微生物除臭剂 | - | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值 | 与 建设 项目 同时 设计 同时 施工 同时 使用 |
|  | 三级沉淀池、有机肥发酵池密封 | - |  |  |
|  | 鸡舍排气扇 | 70个 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 2套 | 生物质锅炉大气污染物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中污染物排放浓度限值(颗粒物50mg/m3，SO2300mg/m3，NOx300mg/m3，烟囱高度35m) |  |
|  | 35m高排气筒 | 1根 |  |  |
| 废水 | 三级沉淀池 | 1个，1160m3 | - |  |
|  | 槽式运输车 | 2辆 | - |  |
|  | 吸粪泵 | 2台 | - |  |
|  | 雨污分流，厂区内设置专用污水管道和雨水管道 | - | - |  |
| 噪声 | 产噪设备的减振、降噪措施 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中1类标准。 |  |
| 固废 | 固废暂存场，半封闭、防雨、地面硬化 | 1个，20m2 | 分类收集、分类存放，分类处置，有效处理与处置、不外排。 |  |
|  | 危废暂存间 | 1个，10 m2 |  |  |
|  | 生活垃圾桶 | 6个 |  |  |
| 地下水 | 鸡舍、三级沉淀池、有机肥发酵池作一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能）；鸡粪无害化处理车间、发电机房作简单防渗（地面硬化）。 |  |  |  |
|  | 地下水监测井（厂区周围水井） |  |  |  |
| 环境 监理 | 监理人员工资及补助、监理办公设施费、培训与交通设施费、不可预见费 |  |  |  |
| 绿化 | 绿化面积1000m2 |  |  |  |

## 8.7污染物排放总量控制

### 8.7.1总量控制原则和目的

实施污染物排放总量控制，是国家提出的一项控制区域污染、保证环境质量的重要举措，同时也是保证区域经济可持续发展的重要措施。总量控制是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，以增加污染物排放量但不影响当地环境保护目标的实现，不对周围环境造成有害影响为原则，总量控制的目的是实现建设项目所在地的环境保护目标。

### 8.7.2总量控制因子

根据环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、辽宁省环保厅《关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号）及 《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》，并结合本项目的特点，本项目总量控制指标为SO2、NOX。

### 8.7.3排放总量指标

建设项目污染物排放总量指标详见表8-3。

表8-3       建设项目污染物排放总量指标  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 污染防治措施削减量 | 排放量 | 建议申请总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.68 |
|  | NOX | 1.02 | 0 | 1.02 | 1.02 |

表8-4            项目污染物排放清单

| 排放 要素 | 排放源 | 环境保护措施及主要运行参数 | 污染物排放控制要求 |  | 排放标准 |  | 排污口信息 | 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物种类 | 排放量 (t/a) | 标准号 | 排放浓度 (mg/m3) |  |  |
| 废气 | 鸡舍 | 干清粪、除臭剂 | NH3 | 0.060935 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) | 0.06 | / | 无 |
|  |  |  | H2S | 0.0060935 |  | 1.5 | / | 无 |
|  | 鸡粪无害化生产车间 | 除臭剂 | NH3 | 0.008705 |  | 0.06 | / | 无 |
|  |  |  | H2S | 0.0008705 |  | 1.5 | / | 无 |
|  | 锅炉 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | 0.005 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 30 |  | / |
|  |  |  | SO2 | 0.68 |  | 200 |  | 0.68 |
|  |  |  | NOX | 1.02 |  | 200 |  | 1.02 |
| 废水 | 鸡舍 | 三级沉淀池 | 冲洗废水 | 2235 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） | / | / | / |
|  | 锅炉废水 | / | 锅炉废水 | 11.68 | / | / | / | / |
|  | 员工生活 | 旱厕 | 生活污水 | 140 | / | / | / | / |
| 噪声 | 生产设备 | 减振、隔声降噪措施 | 昼间：≤55dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准 |  | 所在厂区周 界外1m处 | 无 |
| 固废 | 员工生活 | 委托环卫部门清运 | 生活垃圾 | 0 | / |  | / | 无 |
|  | 鸡舍 | 用于生产有机肥 | 鸡粪 | 0 | / |  | / | 无 |
|  |  | 每天由北票市汇宏动物无害化处理有限公司收集处置 | 病死鸡 | 0 | / |  | / | 无 |
|  |  | 于危废暂存间暂存后均由资质单位处理处置 | 医疗废物 | 0 | / |  | / | 无 |
|  |  | 收集后外售 | 羽毛 | 0 | / |  | / | 无 |
|  |  | 收集后用于有机肥的生产 | 饲料残渣 | 0 | / |  | / | 无 |
|  | 无害化处理车间 | 密闭车间、除臭剂 | 筛分杂质 | 0 | / |  | / | 无 |
|  |  |  | 不合格产品 | 0 | / |  | / | 无 |
|  |  |  | 废包装袋 | 0 | / |  | / | 无 |
|  | 锅炉 | 收集后定期外售 | 锅炉灰渣 | 0 | / |  | / | 无 |
|  |  |  | 除尘灰 | 0 | / |  | / | 无 |
| 向社会公开内容 |  |  | 项目基本情况、环保措施“三同时”落实情况、环境影响评价报告（公示稿）、环保措施落实承诺 |  |  |  |  |  |

# 9、环境影响评价结论

## 9.1建设项目概况

北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019年肉鸡养殖扶贫农场项目位于北票市娄家店南四家村，总投资1500万元，占地面积48500.62m2，建筑面积15100.57m2，包括鸡舍5栋、鸡粪无害化处理车间等。项目年存栏肉鸡20万只，年出栏肉鸡120万只。

## 9.2环境质量现状

（1）大气环境

评价区域本项目属于达标区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据现状监测报告，项目H2S、NH3 1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准要求。

（2）声环境

根据现状监测报告，各厂界声环境现状值均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准。

（3）地表水环境

根据现状监测报告，地表水主要污染物均符合《地表水质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

（4）地下水环境

根据现状监测结果，地下水主要污染物均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。其中耗氧量超标，耗氧量超标主要因为水体受到有机物污染的结果。

（5）土壤环境

根据监测结果，各项检测因子均符合《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018要求）。

## 9.3产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013修正）》，本项目属于“鼓励类”中“一、农林业中5 畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，符合国家产业政策。

根据《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，属于允许类项目，符合地方产业政策。

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。

## 9.4选址合理性分析

（1）环境现状分析：根据监测结果可知，项目所在区域环境质量现状良好。

（2）环境影响分析：项目产生的废气、鸡舍冲洗废水、设备噪声等经可行的污染防治措施和环境保护措施后可以做到达标排放；车间采取封闭措施等；鸡舍冲洗废水排入三级沉淀池发酵后施肥；生产设备底座采取振垫等降噪措施；可满足相应的环境质量要求不降低区域环境质量，符合环境功能区划，且生活垃圾、病死鸡、筛分杂质、医疗废物等可以做到妥善处理处置。

（3）生态影响分析：项目施工期地面开挖改变土地利用格局，尽量缩短工期，施工结束后及时清理施工迹地，恢复地表植被，施工期对生态的影响较小。

（4）本项目不在《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《北票市畜禽禁养区划定方案通知》中禁养区和限养范围内。

综上所述，本项目选址合理，环境可行。

## 9.5环境保护措施

### 9.5.1大气环境影响评价结论

（1）施工期

施工期大气污染物主要为扬尘。施工扬尘如果不采取控制措施将会对周边敏感点的大气环境造成不利影响。在采取设立施工围挡、洒水抑尘、物料覆盖等措施后，扬尘将得到一定程度的控制，从而减轻对周围环境的影响。

（2）运营期

对鸡舍臭源通过合理选择饲料、使用除臭剂等措施予以解决。对三级沉淀池及各类储存池臭源的防治措施是对恶臭源采取封闭。本项目卫生防护距离为500m，在此卫生防护距离范围内，不得新建居民集中居住区、学校、医院等环境敏感项目。

本项目冬季供暖及无害化处理采用生物质锅炉，由35m高烟囱排放。经布袋除尘器后，锅炉废气排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准要求。

### 9.5.2水环境影响评价结论

（1）施工期

本项目建设周期历时8个月，施工中并采取一定的管理、保护措施，施工期生活污水排入临时旱厕；施工废水设置隔油沉淀池对生产废水进行沉淀，其废水经隔油沉淀后洒水降尘。施工期施工人员生活污水及生产废水采取上述环保措施后，对周围环境的影响较小。

（2）运营期

鸡舍产的鸡舍冲洗废水排入三级沉淀池发酵后定期送往附近农田及大棚施肥（夏、秋二季施肥于周围农田，春、冬二季施肥于蔬菜大棚）；生活污水排入旱厕，定期清淘。

### 9.5.3噪声环境影响评价结论

（1）施工期

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声。施工期噪声对附近的声环境会产生一定的不利影响，但影响是暂时的，其对周围声环境质量的影响将随施工活动的结束而消失。

（2）运营期

本项目噪声主要来自各种泵类、鸡粪无害化处理车间生产设备等的噪声，噪声值在85dB（A）左右。采取选用低噪声设备、合理布局、厂界绿化隔离带等减振、降噪措施后，厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类区限值要求。

### 9.5.4固体废物影响评价结论

（1）施工期

项目产生的固体废物主要包括施工弃渣、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。施工期产生的建筑垃圾、弃渣堆积对周围环境的影响主要是占用土地、引起扬尘，并影响当地环境卫生和景观。此外，建筑垃圾、弃渣的堆积还将造成居民出行不便。施工弃渣、建筑垃圾送往政府指定地点堆放。

施工期不设施工营地，施工人员均属于当地居民，施工人员产生的生活垃圾暂存于垃圾箱内，送往附近垃圾点堆放。

采取以上措施后，项目固体废物环境影响较小。

（2）运营期

本项目主要固废为鸡粪、病死鸡、筛分杂质、不合格产品、废包装、锅炉灰渣、除尘灰及生活垃圾等，其中鸡粪无害化处理生产有机肥出售；病死鸡由北票市汇宏动物无害化处理有限公司收集处理；炉渣及除尘灰定期出售；生活垃圾收集到垃圾箱内，定期送至附近垃圾点；医疗废物定期由有资质单位运输处置。

## 9.6环境影响经济损益分析

工程总估算投资1500万元，环保投资100万元，占工程总投资的6.67%。环保投资比例合理，并且可以取得明显的环境效益、社会效益和经济效益。

## 9.7环境管理与监测计划

建设单位需严格按照环评报告要求，执行环境管理及日常监测计划。

## 9.8公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1），企业通过网络、报纸及公告等方式公开了项目环评报告征求意见稿及公众意见表，在公示期间，未收到群众电话、信函等方式对项目提出意见。

## 9.9评价总结论

北票市宏发食品有限公司娄家店南四家村2019年肉鸡养殖扶贫农场项目符合国家产业、地方政策和规划要求，项目主要影响为施工期扬尘、生活污水、机械施工噪声，施工期结束后影响随之消除，运营期主要为鸡舍、三级沉淀池及鸡粪无害化处理车间产生的恶臭、鸡舍的鸡舍冲洗废水、设备噪声、固体废物等，对周围环境的影响较小。在建设及营运过程中须认真落实本评价提出的各污染防治对策，如绿化等，落实风险防范措施，保证各污染物达标排放，工程在充分落实本次环评提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目的建设是合理可行。